###### Poznámky z Fyziky - pre 3. ročník - gymnázií - a stredných škôl

- Autor: Martin Slota Zdroje: poznámky z fyziky robené počas školského roka v treťom ročníku na Gymnáziu Grösslingová 18, učebnica fyziky pre 3. ročník G a SŠ - Vyučujúci: pani profesorka Žišková

# Magnetické pole

- magnetické polia delíme na:

  - stacionárne – hodnoty magnetického poľa sa s časom nemenia

  - nestacionárne – hodnoty magnetického poľa sa s časom menia

## Stacionárne magnetické pole

- nachádza sa najčastejšie v okolí permanentného (trvalého) magnetu, alebo v okolí vodiča, cez ktorý prechádza konštantný (stály) prúd

### Vzájomné silové pôsobenie vodičov s prúdom a magnetov

- prechádzaním elektrického prúdu cez:

- tvrdú oceľ získame trvalý magnet

- mäkkú oceľ získame dočasný magnet (po vypnutí prúdu stráca magnetické vlastnosti)

- prvky, ktoré môžu nadobudnúť magnetické vlastnosti: Fe, Co, Ni (triáda železa), Cd

- jediná ruda s prirodzenými magnetickými vlastnosťami – magnetit (Fe2O3 . FeO)

- Heustlerove zliatiny prejavujú oveľa väčšie magnetické vlastnosti než kovy samostatne (Fe + Nd + B – až 100-násobne väčšie vlastnosti)

- r. 1820 Hans Christian Oersted objavil, že aj v okolí vodiča s prúdom je magnetické pole

- silové pôsobenie medzi permanentnými magnetmi a medzi permanentnými magnetmi a vodičmi s prúdom je vzájomné

- magnetické sily pôsobia prostredníctvom magnetického poľa, ktoré existuje v okolí permanentných magnetov a vodičov s prúdom

- magnetické pole pôsobí magnetickými silami na permanentné magnety a na vodiče s prúdom

### Magnetické indukčné čiary

N

S

magnetická indukčná čiara je priestorovo orientovaná krivka, ktorej dotyčnica v danom bode má smer osi veľmi malej magnetky umiestnenej v tomto bode

- orientácia od južného k severného pólu magnetky určuje smer indukčnej čiary

- na rozdiel od elektrických siločiar nie je možné oddeliť severný a južný pól magnetu

- homogénnosť magnetického poľa:

- magnetické pole, ktorého indukčné čiary sú rovnobežné priamky, nazývame homogénne magnetické pole

  - každé reálne magnetické pole je nehomogénne, ale polia, ktoré sa od homogénnych líšia iba nepatrne, v praxi nazývame homogénne (napr. magnetické pole strednej časti valcovej cievky)

- najväčšie magnetické vlastnosti sú na póloch a najmenšie v strede magnetu (neúčinné pásmo)

- Ampérovo pravidlo pravej ruky:

  - Naznačíme uchopenie vodiča do pravej ruky tak, aby palec ukazoval dohodnutý smer prúdu vo vodiči; potom prsty ukazujú orientáciu magnetických indukčných čiar

  - Naznačíme uchopenie cievky do pravej ruky tak, aby prsty ukazovali dohodnutý smer prúdu vo vodiči; potom palec ukazuje severný pól cievky

### Magnetická indukcia

S

N

l

obr. (magnetická indukcia – vodič s prúdom  v magnetickom poli):



fyzikálna veličina –B[1 T – tesla]

- na vodič, cez ktorý prechádza prúd, nachádzajúci sa v magnetickom poli pôsobí sila o veľkosti Fm=B.I.l.sinα

- B=FmI.l.sinα1 T=N.A−1.m−1

- ΔFm=B.ΔI.Δl.sinα

- magnetické pole má indukciu 1 T vtedy, keď na vodič s aktívnou dĺžkou 1 m, ktorým prechádza prúd 1 A pôsobí silou 1 N

- Flemingovo pravidlo ľavej ruky určuje smer sily, ktorou bude vodič vychyľovaný v magnetickom poli: Položíme otvorenú ľavú ruku na priamy vodič tak, aby prsty ukazovali smer prúdu a indukčné čiary vstupovali do dlane; natiahnutý palec ukazuje smer sily, ktorou pôsobí magnetické pole na vodič s prúdom

### Vzájomné silové pôsobenie dvoch priamych rovnobežných vodičov s prúdmi

d

I1

I2

obr. (dva vodiče s prúdom a ich magnetické polia):

Ampérov zákon: magnetická sila =Fm=kI1.I2.ld

- k=μ2π

- μ permeabilita prostredia=μ0.μr

- r (relatívna permeabilita) – pre vákuum a vzduch = 1

- 0 (permeabilita vákua) = 4 . 10-7 N . A-2

- ak je smer prúdu vo vodičoch zhodný, sila je príťažlivá, ak je opačný, sila je odpudivá

- magnetická sila, ktorou na seba pôsobia 2 vodiče s prechádzajúcim elektrickým prúdom, je priamo úmerná súčinu prúdov prechádzajúcich vodičmi a ich aktívnej dĺžke a nepriamo úmerná ich vzdialenosti

- jeden ampér je prúd, ktorý prechádza dvoma nekonečne dlhými vodičmi zanedbateľného kruhového prierezu, umiestnenými vo vákuu, vzdialenými od seba 1 m a vzájomne na seba pôsobiace silou 2 . 10-7 N na každý meter dĺžky

### Magnetické pole cievky

d

I

obr. (vodič s prúdom a jeho magnetické pole):

magnetická indukcia vodiča s prúdom: B=k.Id

- magnetická indukcia cievky:B=μ.N.Il=μ.N.IN.d=μ.Id

- d je vzdialenosť navinutých drôtov (ak je cievka husto vinutá, je to prierez drôtu), l je dĺžka cievky, N je počet navinutých drôtov, Nl je hustota drôtu na cievke

- husto vinutá cievka – solenoid:

- homogénne magnetické pole

- jej dĺžka musí byť aspoň 2-krát jej výška

- Helmholtzove cievky:

- takmer homogénne, ale slabé magnetické pole

- dve rovnaké úzke kruhové cievky so spoločnou osou, ktorých vzájomná vzdialenosť sa rovná ich polomeru

- obe cievky sú sériovo spojené tak, aby nimi prúd prechádzal súhlasným smerom

- využívaná oblasť magnetického poľa je medzi cievkami a siaha do vzdialenosti približne 0,5 r od osi

- používajú sa na sledovanie častíc v elektrickom poli – v ich magnetickom poli sa žeraví katóda a elektróny, ktoré emituje, opisujú kruhovú dráhu v sklenenej guli

- prstencová cievka:

- vzniká navinutím vodiča na jadro tvaru prstenca

- magnetické pole prstencovej cievky, ktorej závity sú tesne vedľa seba, je sústredené takmer iba v jadre a jeho indukčné čiary sú kružnice so stredmi na osi prstenca

- ak má prstenec kruhový prierez, volá sa cievka toroidná

### Častice s nábojom v magnetickom poli

- Fm=B.I.l.sinα

- do vzťahu potrebujeme dostať elektrický náboj: I=Qt, l=s=v.t⇒Fm=B.Qt.v.t=B.Q.v=B.e.v(sin  počítame rovný 1  častica musí do poľa vletieť kolmo)

- keď sa častica s nábojom pohybuje zároveň v elektrickom aj magnetickom poli (napr. v obrazovke), pôsobí na ňu Lorentzova sila: FL=Fm+Fe=B.Q.v+E.Q

- častica s nábojom v homogénnom magnetickom poli opisuje kruhovú dráhu  Fm=Fd⇒B.Q.v=m.v2r⇒r=m.vB.Q   čím má častica väčšiu rýchlosť, tým väčší je polomer dráhy, ktorú opisuje (toto sa využíva v urýchľovačoch častíc)

α

v

e–

d

α

r

d

obr. (elektrón urýchlený elektrickým poľom, ktorý vychyľuje magnetické pole):

vzorce z Cvičenia 2:

- sin uhla, o ktorý sa elektrón s nábojom e, hmotnosťou m a rýchlosťou v môže vychýliť v magnetickom poli s dĺžkou d, intenzitou B: sinα=dr=dmveB=deBmv (r je polomer krivky, po ktorej sa elektrón vychyľuje)

- z predchádzajúceho vzorca vyjadríme B: B=mvsinαed

- elektrón získa počas urýchlenia v elektrickom poli kinetickú energiu, pre ktorú platí:

  - Ek=W⇒12mv2=eU

- po dosadení v z predchádzajúceho vzťahu: B=sinαd2mUe

- Wehneltova trubica:

- používa sa ako bočná trubica obrazovky

- nachádza sa v magnetickom poli Helmholtzových cievok

- obrazovka:

- elektróny, ktoré emituje nažeravená katóda, prechádzajú 2 sústavami cievok, ktoré ich vychyľujú

- má 625 riadkov

- elektrónový lúč najprv vykresľuje nepárne riadky, potom párne

- intenzita elektrónového lúča určuje odtieň farby na obrazovke

#### Hallov jav

- vodivú platňu z kovu alebo polovodiča, ktorou prechádza v smere najdlhšej hrany prúd, umiestnime do magnetického poľa tak, aby vektor magnetickej indukcie bol na platňu kolmý

- voltmetrom zistíme, že medzi bočnými stenami platne je malé napätie UH, ktoré sa podľa objaviteľa Halla (1879) nazýva Hallovo napätie

- príčinou vzniku Hallovho napätia je magnetická sila Fm pôsobiaca na voľné nosiče náboja v platni, ktoré sa premiestňujú k jednej bočnej stene a tým spôsobujú nadbytok nosičov náboja na jednej strane a ich nedostatok na druhej

- UH = k . B  využíva sa v teslametroch

### Látky v magnetickom poli

- látky, ktoré výrazne reagujú na priblíženie magnetu, nazývame feromagnetické, ostatné nazývame neferomagnetické; žiadnu látku nemožno označiť ako nemagnetickú

- rozdielne magnetické vlastnosti látok sú dané nerovnakými magnetickými vlastnosťami atómov, ich rozmiestnením v látke a charakterom ich vzájomného pôsobenia

- magnetický moment atómu je daný vektorovým súčtom orbitálových a spinových magnetických momentov elektrónov: m=mo+ms

- atómy s nulovým výsledným magnetickým momentom sa nazývajú diamagnetické a tvoria diamagnetické látky, ktoré nepatrne zoslabujú magnetické pole (ich relatívna permeabilita je o málo menšia než 1) – napr. zlato, meď, ortuť, ...

- atómy s nenulovým výsledným magnetickým momentom  sa nazývajú paramagnetické a tvoria paramagnetické látky, ktoré nepatrne zosilňujú magnetické pole (ich relatívna permeabilita je o málo väčšia než 1) – napr. platina, hliník, mangán, kyslík, ...

- feromagnetické látky:

- skladajú sa z paramagnetických atómov

- ich relatívna permeabilita je oveľa väčšia než 1 (102 – 106)

- magnetické domény:

- medzi najbližšími susednými atómami pôsobí osobitný druh síl (výmenné sily), ktoré spôsobujú paralelné usporiadanie týchto atómov

- smer, v ktorom sa magnetické momenty atómov usporiadajú nie je rovnaký pre celú vzorku feromagnetickej látky, ale atómy, ktorých magnetické momenty sú usporiadané rovnakým smerom tvoria magnetickú doménu  magnetické domény sú magneticky nasýtené oblasti feromagnetickej látky

- keďže nasýtenie domény nastáva samovoľne – spontánne (t.j. bez pôsobenia vonkajšieho magnetického poľa), nazýva sa tento jav spontánna magnetizácia

- keď sa zväčšuje veľkosť magnetickej indukcie vonkajšieho magnetického poľa, do ktorého sme vložili feromagnetickú látku, menia sa objemy domén a ich magnetické momenty sa postupne stáčajú do smeru vektora magnetickej indukcie magnetického poľa v látke – tieto magnetizačné deje nazývame magnetizovanie

- feromagnetizmus vzniká iba v pevných látkach a aj tie, keď prekročia určitú teplotu, ktorá sa nazýva Curieho, sa stávajú paramagnetickými

- patria sem aj ferimagnetické látky alebo ferity:

- majú veľmi silné magnetické vlastnosti (používajú sa ako jadrá cievok a ako trvalé magnety)

- relatívna permeabilita feritov je 102 – 103 a majú oveľa väčší merný elektrický odpor než kovové feromagnetiká

- napr. ferit manganatý MnO . Fe2O3, ferit barnatý BaO . Fe2O3, ferit horečnatý MgO . Fe2O3

### Magnetická hysterézia

- veľkosť magnetickej indukcie pre cievku: B=μ.N.Il

- zlomok N.Il=H A.m−1=intenzita magnetického poľa⇒B=μ.H

- krivka prvotnej magnetizácie:

- keď budeme v zvolenej cievke z nulovej hodnoty zväčšovať prúd, bude sa magnetická indukcia v jadre zväčšovať v závislosti od zväčšujúcej sa intenzity magnetického poľa a grafom tejto závislosti bude krivka prvotnej magnetizácie

- v bode S na tejto krivke získava látka magneticky nasýtený stav, t.j. magnetické momenty všetkých domén sú paralelne usporiadané

- za bodom S je už krivka rovnobežná s krivkou b (krivka cievky bez jadra), čiže magnetická indukcia už nezávisí na jadre cievky, ale zvyšuje sa iba v závislosti od magnetického poľa cievky

- hysterézna slučka feromagnetickej látky:

- keď dosiahneme stav nasýtenia nejakej látky a následne začneme zmenšovať intenzitu magnetického poľa (elektrický prúd), zmenšuje sa veľkosť magnetickej indukcie podľa inej krivky (K → L)

- pri nulovej intenzite poľa ostáva magnetická indukcia látky na určitej nenulovej hodnote – remanentnej magnetickej indukcii (Br), ktorá určuje, akým silným magnetom môže látka byť (aký silný magnet sme vyrobili)

- keď potom  zmeníme smer vektora intenzity magnetického poľa na opačný (obrátením smeru prúdu v cievke) a začneme ju zväčšovať, magnetická indukcia látky sa začne zmenšovať (L → M) a nulovú hodnotu dosiahne pri intenzite poľa Hk – koercitívnej intenzite, ktorá určuje, ako je magnet odolný proti náhodnému odmagnetovaniu

- pri ďalšom zväčšovaní intenzity magnetického poľa sa vzorka zmagnetizuje opačne až do nasýtenia (bod N)

- potom začneme intenzitu poľa zmenšovať, po dosiahnutí jej nulovej hodnoty zmeníme opäť smer prúdu v cievke, až dôjdeme k bodu K (časť krivky NPQK) a tým je magnetizačný cyklus uzavretý

- jav, ktorý tu bol opísaný sa nazýva magnetická hysterézia a krivka KLNPQK sa volá hysterézna slučka

- materiály so širokou hysteréznou slučkou sa volajú magneticky tvrdé a materiály s úzkou hysteréznou slučkou a strmou krivkou prvotnej magnetizácie magneticky mäkké (napr. zliatina niklu, železa, molybdénu a mangánu s názvom permalloy, ktorý sa používa ako materiál na jadrá cievok a v záznamových hlavách magnetofónov

H (I)

a

M

L

K = S

0

N

P

Q

B

Hk

Br

H

B

0

b

a

S

obr. (vľavo krivka prvotnej magnetizácie  feromagnetika, vpravo hysterézna slučka feromagnetickej látky):

magnetické mäkké materiály sú vhodné ako jadrá transformátorov

### Využitie magnetických materiálov

- magneticky tvrdé látky sa využívajú na výrobu permanentných magnetov

- magneticky mäkké materiály sa využívajú na zosilnenie magnetických polí cievok (jadrá) a permanentných magnetov (pólové nástavce)

- elektromagnetické relé:

- elektromagnet, ktorého časti sú: cievka, jadro z mäkkej ocele, rameno a pohyblivá kotva tiež z mäkkej ocele

- po zapnutí prúdu do cievky sa kotva pritiahne k jadru a súčasne zapne pružné kontakty, ktoré sú súčasťou spínacieho obvodu

- používa sa v rozličných automatických regulačných a riadiacich zariadeniach, v telefónnych centrálach a pod.

- merací prístroj s otočnou cievkou:

- zdrojom magnetického poľa je magnet

- medzi pólovými nástavcami z mäkkej ocele je umiestnený valec rovnako z mäkkej ocele

- v medzere medzi nástavcami a valcom je otočná cievka, s ktorou je pevne spojená rúčka prístroja

- keď cievkou prechádza prúd, pôsobí na ňu magnetické pole v medzere dvojice síl a veľkosť momentu tejto dvojice síl je priamo úmerná veľkosti prúdu v cievke

- do polohy v pokoji sa cievku usilujú vrátiť špirálové pružiny, ktoré na ňu pôsobia opačne ako dvojica síl (moment ich síl má veľkosť priamo úmernú uhlovej výchylke cievky s rúčkou)

- ustálená výchylka rúčky meradla zodpovedá rovnosti veľkostí oboch momentov a je priamo úmerná prúdu v cievke  stupnica meradla je rovnomerná

- tieto prístroje nazývame aj magnetoelektrické alebo deprézske (podľa objaviteľa)

- deprézske meracie prístroje sú síce citlivejšie, ale nemôžeme s nimi merať striedavé napätie a prúd

- elektromagnetické meracie prístroje sú síce menej citlivé, ale môžeme s nimi merať aj striedavé napätia a prúdy

- na záznam zvuku, vo výpočtovej technike, ...

## Nestacionárne magnetické pole

- jeho hodnoty sú závislé od času

- jeho zdrojom môže byť:

  - vodič s premenlivým prúdom

  - pohybujúci sa vodič s prúdom (či už stálym alebo premenlivým)

  - pohybujúci sa permanentný magnet alebo elektromagnet

### Magnetický indukčný tok

- tretia veličina charakterizujúca magnetické pole

- v homogénnom magnetickom poli uvažujeme o rovinnej ploche (napr. o ploche kruhového závitu) s obsahom S, ktorá je kolmá na indukčné čiary, a tým aj na vektor magnetickej indukcie B; skalárna veličina φ=BS sa volá magnetický indukčný tok a jeho jednotkou je weber (Wb = T . m2)

- keď uvažovaná plocha nie je kolmá na vektor magnetickej indukcie, je magnetický indukčný tok daný vzťahom φ=BScosα, kde α je uhol, ktorý zviera normála plochy s vektorom magnetickej indukcie B

- pre valcovú cievku s N závitmi a prierezom S, ktorej os zviera s indukčnými čiarami homogénneho poľa uhol α, je magnetický indukčný tok daný vzťahom φ=NBScosα

### Elektromagnetická indukcia

- jav

- indukovať – vyvolať, vynútiť stav bez dotyku

- pokus 1:

- cievku napojíme na voltmeter s nulou uprostred

- keď priblížime trvalý magnet, ukáže voltmeter výchylku, keď ho oddialime, ukáže výchylku na druhú stranu

- pri rýchlejších pohyboch sú výchylky väčšie

- rovnaký výsledok dostaneme, keď je magnet v pokoji a pohybujeme cievkou

- z pokusu 1 vyplýva, že pri vzájomnom pohybe magnetu a cievky vzniká v cievke elektrické napätie; prúd, ktorý pritom v obvode vzniká sa nazýva indukovaný prúd

- pokus 2:

- primárnu cievku napojíme na zdroj a reostat a jadrom ju spojíme so sekundárnou cievkou, ktorá je napojená na voltmeter

- po zapnutí prúdu sa v sekundárnej cievke indukuje napätie, čo ukazuje voltmeter

- pri zmenšení alebo vypnutí prúdu sa b sekundárnej cievke indukuje opačné napätie a indukovaný prúd má opačný smer ako pri zapnutí alebo zväčšení prúdu

- z pokusu 2 vyplýva, že v sekundárnej cievke sa indukuje napätie pri akejkoľvek zmene prúdu v primárnej cievke

- jav sledovaný v pokusoch sa nazýva elektromagnetická indukcia

- elektromagnetickú indukciu podmieňuje zmena magnetického indukčného toku

- elektromagnetická indukcia vzniká v týchto prípadoch:

- vo vodiči, ktorý sa pohybuje v časovo nepremennom magnetickom poli → jav je spôsobený magnetickou silou

- v nepohybujúcom sa vodiči, ktorý je v časovo premennom magnetickom poli → jav je spôsobený elektrickou silou

- vo vodiči, ktorý sa pohybuje v časovo premennom magnetickom poli → jav je spôsobený magnetickou i elektrickou silou

- elektromagnetickú indukciu objavil r. 1831 M. Faraday

### Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie

obr. k odvodeniu:

V

l

Faradayov zákon elektromagnetickej indukcie hovorí, že indukované elektromotorické napätie sa rovná zápornej časovej zmene magnetického indukčného toku

- Ui=−ΔφΔt

- odvodenie zákona:

- v homogénnom magnetickom poli sa nachádzajú dva nepohybujúce sa vodiče, ktoré sú napojené na voltmeter

- po týchto vodičoch sa pohybuje ďalší vodič

- nastáva rovnováha síl: Fm=Fe⇒BQv=EQ=UilQ⇒Ui=Bvl=BΔsΔtl=BΔSΔt⇒Ui=ΔφΔt

- zvyčajne sa indukované elektromotorické napätie berie ako kladné, ak jeΔφ záporná a naopak  Ui=−ΔφΔt

- v cievke sa indukuje elektromotorické napätie 1 V pri rovnomernej zmene magnetického indukčného toku 1 Wb za 1 s

- s deriváciami: Ui=−dφdt

### Lenzov zákon

- indukovaný prúd má vždy taký smer, že pôsobí proti zmene, ktorá ho vyvolala (snaží sa udržať predchádzajúci stav)

- pokus:

- cievku s jadrom, na ktorom je navlečený medený krúžok napojíme na zdroj

- pri zapnutí alebo zväčšení prúdu v cievke sa na krúžku indukuje prúd opačného smeru  krúžok sa od cievky odpudzuje

- pri vypnutí alebo zmenšení prúdu v cievke sa na krúžku indukuje prúd rovnakého smeru  krúžok sa k cievke priťahuje

- Foucaultove (vírivé) prúdy:

- Lenzov zákon platí aj pre prúdu indukované v plných (masívnych) vodičoch v tvare plechov, platní, hranolov atď.

- majú brzdivé účinky na materiály v magnetickom poli

- v plnom materiále sa môžu vírivé prúdy lepšie rozvinúť než v hrebeňovitom  plný materiál zabrzdí skôr

- využitie v elektromeroch

### Vlastná indukcia

- jav vznikajúci v samotnej cievke – keď cievkou prechádza časovo premenlivý prúd, mení sa s časom aj magnetický indukčný tok, ktorý cievka v sebe tvorí a v cievke sa indukuje elektromotorické napätie

- L je vlastná indukčnosť cievky a závisí od tvaru, vinutia, počtu závitov, ... cievky

- L charakterizuje cievku

- φ=L⋅I; Δφ=L⋅ΔI

- Ui=−L⋅ΔIΔt⇒L=Ui⋅ΔtΔI

- Ohmov zákon pre obvod s cievkou: I=Ue+UiR=Ue−LΔIΔtR

- jednotkou vlastnej indukčnosti cievky je 1 henry: 1 H=1 V⋅1 s1 A

- cievka má indukčnosť 1 H práve vtedy, keď sa v nej zmenou prúdu o 1 A za 1 s indukuje napätie 1 V

- priebeh napätia a prúdu v obvode s cievkou, vypínačom, zdrojom a odporom:

- pri zapnutí vypínača:

- prúd v obvode sa zväčšuje (ΔI>0 A) a v cievke sa indukuje záporné elektromotorické napätie (Ui<0)

- prúd v obvode je daný vzťahomI=Ue−LΔIΔtR

- v okamihu zapnutia vypínača (t=t0) je I=0 A a zo vzťahu pre prúd vyplýva Ui=−Ue

- po zapnutí vypínača sa prúd zväčšuje stále pomalšie a súčasne sa zmenšuje veľkosť záporného indukovaného elektromotorického napätia Ui a po čase prúd dosiahne ustálenú veľkosť I=UeR a indukované elektromotorické napätie sa zmenší na nulovú hodnotu

- pri vypnutí vypínača – prúd začne prudko klesať (ΔI<0 A) a v cievke sa indukuje kladné elektromotorické napätie, ktoré môže pri vhodne zvolených hodnotách R a L mnohonásobne prevýšiť elektromotorické napätie zdroja

obr. (značka cievky a tlejivky):

I, U

0

I

t

I0

obr. (vplyv vlastnej indukcie na časový priebeh prúdu a napätia v cievke pri zapnutí a vypnutí prúdu):

t0

tlmivka – cievka s jadrom s veľkým odporom – zabezpečuje postupné zapaľovanie sa žiarovky

### Energia magnetického poľa cievky

U

Q

obr. (závislosť náboja naneseného na kondenzátor od napätia medzi jeho platničkami):

I

obr. (závislosť magnetického indukčného toku cievky od prúdu ňou prechádzajúceho):

kondenzátor:

- C=QU

- energia elektrického poľa kondenzátora =W=Ee=12U⋅Q=12C⋅U2

- cievka:

- celková energia magnetického poľa cievky =Em=12φ⋅I=12L⋅I2

- zmena energie magnetického poľa cievky = =ΔEm=W=U⋅Q=U⋅I⋅Δt=LΔIΔtI⋅Δt=L⋅ΔI⋅I=Δφ⋅I

# Kmitanie a vlnenie

- kmitanie a vlnenie sú nestacionárne deje

- pri kmitaní sledujeme len jeden hmotný bod, ale pri vlnení sledujeme celý rad hmotných bodov

## Vlastné kmitanie oscilátora

### Kmitavý pohyb

- každé zariadenie, ktoré môže voľne (bez vonkajšieho pôsobenia) kmitať, nazývame oscilátor

- kmitanie je periodický dej – výchylky sa po čase opakujú

- kmitanie delíme na:

- harmonické – jeho priebeh môžeme zaznačiť sínusoidou (napr. oscilogram napätia elektrovodnej siete)

- neharmonické – jeho priebeh nemôžeme zaznačiť sínusoidou (napr. zemetrasenie, srdcová činnosť, ...)

- amplitúda – najväčšia výchylka

- kmit – periodicky sa opakujúca časť kmitavého pohybu

- doba kmitu (T [s])– doba, za ktorú sa kmitavý pohyb dostane z jednej amplitúdy do druhej a späť (resp. z rovnovážneho stavu do jednej amplitúdy, do druhej amplitúdy a späť do rovnovážneho stavu)

- doba kyvu (T’ [s]; T = 2 T’) – doba, za ktorú sa kmitavý pohyb dostane z jednej amplitúdy do druhej

- frekvencia (kmitočet): f=1Ts−1=Hz

- kinematika pohyb popisuje a dynamika sa zaoberá príčinami pohybu

- charakterizuje ho rýchlosť, zrýchlenie a výchylka

### Kinematika kmitavého pohybu

- výchylka = y (všeobecne sa okamžitá výchylka nazýva elongácia)

φ

y

ym

φ

obr.:

M

X

O

P

Q

amplitúda = výkmit = ym

- na obrázku je znázornená trajektória tvaru kružnice hmotného bodu M, ktorý sa pohybuje stálou uhlovou rýchlosťou ω

- kolmým priemetom okamžitých polôh bodu M do priemeru trajektórie na osi y (úsečka PQ) nájdeme okamžité polohy kmitajúceho bodu

- obr. – analógia rovnomerného pohybu po kružnici s kmitavým pohybom

základná rovnica kmitavého pohybu

platí:

z obr.: sinϕ=yym⇒y=ym⋅sinϕ

- y=ym⋅sinω t

- ω=ϕt⇒ϕ=ω⋅t

- ω=2πT=2 πf

### Rýchlosť a zrýchlenie kmitavého pohybu

obr.:

φ

φ

φ

M

X

O

rovnomerný pohyb hmotného bodu po kružnici:

- okamžitá rýchlosť=v0=r⋅ω=ym⋅ω

- dostredivé zrýchlenie =a0=r⋅ω2=ym⋅ω2

- kmitavý pohyb hmotného bodu:

  - okamžitá rýchlosť:

    - cosϕ=vv0⇒v=v0⋅cosϕ=ym⋅ω⋅cosω t

    - je najväčšia v okamihu preletu hmotného bodu cez rovnovážny stav

    - je nulová, keď sa hmotný bod nachádza v amplitúde

  - zrýchlenie:

    - sinϕ=aa0⇒a=a0⋅sinϕ=−ω2⋅ym⋅sinω t=−ω2y

    - jeho vektor smeruje vždy do rovnovážnej polohy (znamienko mínus vo vzťahu len signalizuje jeho smer)

    - je najväčšie, keď sa hmotný bod nachádza v amplitúde

    - je nulové v okamihu preletu hmotného bodu cez rovnovážny stav

t

y

t0

obr.

Fáza kmitavého pohybu

- na obr. je časový diagram kmitavého pohybu, ktorého okamžitá výchylka v čase t=0 s je y=12ym, čo znamená, že oscilátor prešiel rovnovážnou polohou pred týmto okamihom, teda o čas t0 skôr

- rovnica okamžitej výchylky teda bude: y=ym⋅sinω t+t0=ym⋅sinω t+ω t0

- ω t0označíme ϕ a rovnica nadobudne tvar: y=ym⋅sinω t+ϕ

- veličina ϕ je začiatočná fáza kmitavého pohybu:

- určuje hodnotu veličiny harmonického kmitania v začiatočnom okamihu t=0 s

- môže mať kladnú aj zápornú hodnotu

- meria sa zvyčajne v radiánoch

- je dôležitá najmä pri posudzovaní vzájomných vzťahov fyzikálnych veličín kmitavého pohybu:

- zvyčajne vyjadrujeme fázový rozdiel týchto veličín, čo je pri veličinách, ktoré majú rovnakú frekvenciu rozdiel ich začiatočných fáz

- keď je medzi dvoma veličinami harmonického pohybu s rovnakou frekvenciou fázový rozdiel 2kπ rad k∈N0, majú veličiny rovnakú fázu

- keď je medzi dvoma veličinami harmonického pohybu s rovnakou frekvenciou fázový rozdiel 2k+1π rad k∈N0, majú veličiny opačnú fázu

φ

y

obr. (fázorový diagram):

M

x

O

y

Fázorový diagram

- časový diagram vyjadruje istú veličinu deja ako funkciu času (používali sme ho doteraz stále)

- fázorový diagram:

- využíva sa v ňom súvislosť harmonického kmitania s rovnomerným pohybom po kružnici

- veličina harmonického deja (napr. okamžitá výchylka, rýchlosť, zrýchlenie) je znázornená ako vektor Y, ktorého veľkosť zodpovedá amplitúde veličiny ym

- vektor je umiestnený v sústave súradníc (O, x, y) tak, že začiatok vektora leží v začiatku O sústavy súradníc a vektor zviera s kladným smerom osi x uhol rovnajúci sa začiatočnej fáze ϕ

- predstavujeme si, že vektor Yrotuje v kladnom zmysle s uhlovou rýchlosťou ω

- pravouhlý priemet vektora Y do zvislej osi v každom okamihu určuje okamžitú hodnotu veličiny harmonického deja

- keďže rotujúci vektor nepredstavuje skutočnú veličinu kmitavého deja, ale je iba jej symbolickým znázornením, označujú sa tieto myslené rotujúce vektory fázory

- je vhodný najmä na vyjadrenie fázových rozdielov dvoch a viac veličín harmonického deja, ktoré majú rovnakú uhlovú frekvenciu (na časovom diagrame je určenie fázových rozdielov dosť ťažké – pozri obr.)

φ1

φ2

∆φ2

obr. (vyjadrenie fázového rozdielu fázorovým a časovým diagramom):

### Zložené kmitanie

- vzniká, keď skladáme dve alebo viac kmitavých pohybov

- keď hmotný bod koná súčasne niekoľko harmonických pohybov rovnakého smeru s okamžitými výchylkami y1,y2, … ,ykk∈N, je okamžitá výchylka yvýsledného kmitania y=y1+y2+…+yk a nezáleží na poradí sčítania jednotlivých výchyliek (princíp superpozície)

- okamžité výchylky y1,y2, … ,yk môžu mať kladnú aj zápornú hodnotu, a preto sa pri super pozícii sčítajú alebo odčítajú

- superpozíciou vzniká zložené kmitanie

- pre okamžité výchylky platia vzťahy: y1=ym1⋅sinω t+ϕ1, y2=ym2⋅sinω t+ϕ2, …

- izochrónne kmitanie – dve kmitania s rovnakými uhlovými frekvenciami ω

- keď sú začiatočné fázy pri izochrónnom kmitaní rovnaké Δϕ=ϕ2−ϕ1=0 rad, okamžitá výchylka je najväčšia a platí pre ňu vzťah: ym=ym1+ym2

- keď sú začiatočné fázy pri izochrónnom kmitaní opačné Δϕ=ϕ2−ϕ1=π rad, okamžitá výchylka je najmenšia a platí pre ňu vzťah: ym=ym1−ym2

obr. (skladanie izochrónnych kmitaní):

obr. (ráz a jeho obalová vlna):

obr. (zložené kmitanie s rovnakou (vľavo) a opačnou (vpravo) základnou fázou):

keď skladáme dva harmonické pohyby s podobnými frekvenciami, vznikajú rázy, ktorých obalová vlna má frekvenciu f=f1−f2

### Dynamika kmitavého pohybu

- zaoberá sa príčinami kmitavého pohybu (silami, ktoré ho spôsobujú)

- platí:

- y=ym⋅sinω t

- a=−ω2⋅ym⋅sinω t=−ω2y

- keď je pružina so závažím v kľude, platí: Fg=FP⇒k⋅Δl=mg

- keď túto rovnováhu porušíme, závažie začne kmitať a získavame kmitavý pohyb

- pri okamžitej výchylke y pôsobí na oscilátor celková sila F=Fg−FP=mg−k⋅Δl+y⇒F=−ky (znamienko mínus značí, že táto sila vždy pôsobí proti smeru pohybu oscilátora, čiže do rovnovážneho stavu)

- idealizácia – neuvažujeme energetické straty

- harmonický pohyb mechanického oscilátora je spôsobený silou F, ktorá stále smeruje do rovnovážnej polohy a je priamo úmerná okamžitej výchylke

- pre zrýchlenie mechanického oscilátora platí: F=a⋅m⇒a=Fm⇒a=−kmy⇒ω2=km⇒ω=km

- pre pružinu so závažím vykonávajúcu kmitavý pohyb platí:

- ω=2πT⇒T=2πω⇒T=2πmk

- ω=2πf⇒f=ω2π⇒f=12πkm

- vzorec na výpočet periódy kmitavého pohybu závažia na nitke: T=2πlg (l je dĺžka nitky a g je gravitačná konštanta)

### Premeny energie mechanického oscilátora

- v mechanickom oscilátore prebieha pri kmitavom pohybe neustála premena kinetickej a potenciálnej energie

- kinetická energia mechanického oscilátora je najmenšia v amplitúde v=0  najväčšia v rovnovážnej polohe v=max

- potenciálna (polohová) energia mechanického oscilátora je najväčšia v amplitúde a najmenšia v rovnovážnej polohe

- potenciálna energia oscilátora sa rovná práci, ktorú treba vykonať, aby sme oscilátor uviedli do kmitavého pohybu (a teda ho vychýlili z rovnovážnej polohy)

y

F

túto prácu môžeme odvodiť z grafu závislosti sily F potrebnej na dosiahnutie výchylky y: W=Ep=12Fy=12ky2=12k ym2sin2ω t

- kinetická (pohybová) energia mechanického oscilátora:

- Ek=12mv2=12mω2ym2cos2ω t

- celková energia oscilátora: E=Ep+Ek=12k ym2sin2ω t+12mω2ym2cos2ω t=12k ym2sin2ω t+12mkmym2cos2ω t=12k ym2sin2ω t+cos2ω t==12k ym2

- keďže sú kmity oscilátora určené len jeho parametrami (nič o nepoháňa), nazýva sa kmitanie vlastné

- na vlastné kmitanie v skutočnosti vždy pôsobia rozličné sily, ktoré spôsobujú zmenšovanie amplitúdy výchylky kmitania a teda jeho postupný zánik  vlastné kmitanie je vždy tlmené

### Elektromagnetický oscilátor

- v elektromagnetickom oscilátore sa neustále mení elektrická energia na magnetickú a naspäť

- LC obvod – kondenzátor a cievka – prebieha v ňom neustála premena foriem elektromagnetickej energie (podobne ako sa v mechanickom oscilátore neustále premieňajú formy mechanickej energie)

- priebeh:

- začíname zo stavu, v ktorom je kondenzátor nabitý a medzi jeho platničkami je napätie u (a)

- elektróny sa začínajú premiestňovať cez obvod na druhú stranu, napätie u sa zmenšuje a zväčšuje sa prúd v obvode, v okolí cievky sa vytvára magnetické pole (b)

- elektróny sa dostanú späť na platničku kondenzátora, ale kondenzátor je nabitý opačne (c)

- elektróny zase putujú opačným smerom v obvode (d)

- sme vo východzom stave (e)

- v skutočnosti sú tieto kmity tlmené

- okamžité hodnoty prúdu, napätia a náboja na platničkách kondenzátor môžeme vypočítať podľa vzťahov: i=Imsinω t, u=Umcosω t, q=Qmcosω t

- Thompsonov vzťah: T=2πLC alebo tiež f=12πLC

- uhlová frekvencia vlastného kmitania oscilačného obvodu ω=2πT=2π2πLC=1LC

- elektrická energia elektromagnetického oscilátora Ee=12uq=12q2Czodpovedá potenciálnej energii mechanického oscilátora Ep=12Fy=12ky2

- magnetická energia elektromagnetického oscilátora Em=12Li2zodpovedá kinetickej energii mechanického oscilátora Ek=12mv2

obr. (k vysvetleniu dejov v oscilačnom obvode):

B

–

A

+

u

i

B

+

A

–

u

i

B

–

A

+

u

a

b

c

d

e

## Nútené kmitanie oscilátora

### Netlmené kmitanie oscilátora

- kmitanie oscilátora môže byť:

  - tlmené (vlastné) – jeho amplitúda sa s časom zväčšuje a je dané iba parametrami oscilátora

  - netlmené (nútené) – jeho amplitúda sa s časom nemení, oscilátoru musíme dodávať energiu

  - pre prax má väčší význam netlmené kmitanie

- do oscilátora sa energia zvonka privádza väzbou

- nútené kmitanie vzniká pôsobením sily alebo napätia na oscilátor alebo na objekty, ktoré nemajú vlastnosti oscilátora a jeho frekvencia závisí od frekvencie pôsobiacej sily, prípadne napätia, a nezávisí od vlastností kmitajúceho objektu

### Rezonancia oscilátora

- amplitpúda napätia nútených kmitov elektromagnetického oscilátora je najväčšia v okamihu, keď frekvencia nútených kmitov dosiahne vlastnú frekvenciu oscilátora (ω = ω0)

- v tomto okamihu nastáva rezonancia oscilátora

- graf zobrazujúci závislosť amplitúdy napätia a uhlovej frekvencie nazývame rezonančná krivka oscilátora

- rezonanciu môžeme považovať za vzájomné pôsobenie dvoch oscilátorov – jeden je zdrojom núteného kmitania (oscilátor) a druhý sa pôsobením zdroja nútene rozkmitá (rezonátor)

- jednoduchým príkladom sústavy oscilátora a rezonátora sú spriahnuté kyvadlá – sú to dve rovnaké kyvadlá spojené pružinou alebo vláknom so závažím Z; tým sa utvára medzi kyvadlami väzba, ktorá umožňuje prenos energie medzi oscilátorom (O) a rezonátorom (R) a naopak

- keď väzbou vzniká iba malé vzájomné pôsobenie, prechádza energia  z oscilátora do rezonátora pozvoľne, väzba je voľná

- keď väzbou vzniká silné vzájomné pôsobenie, nastáva výmena energie rýchlejšie, väzba je tesná

- rezonanciu kyvadiel a ich voľnú väzbu môžeme demonštrovať aj pomocou niekoľkých kyvadiel rôznej dĺžky na spoločnom vlákne – s jedným kyvadlom sa najvýraznejšie rozkmitá aj druhé kyvadlo s najbližšou dĺžkou, ostatné kmitajú iba nepatrne (A  D; B  E)

- voľnou väzbou možno dosiahnuť výrazný prenos energie medzi oscilátormi, t.j. utvoriť nútené kmitanie iba pri rezonančnej frekvencii

Z

O

R

obr. (spriahnuté kyvadlá):

A

B

D

C

E

obr. (demonštrácia rezonancie kyvadiel):

Um

ω

ω0

0

obr. (rezonančná krivka oscilačného obvodu):

V

G

L

C

obr. (nútené kmitanie oscilačného obvodu):

vysokofrekvenčný generátor s meniteľnou frekvenciou

menej strmú krivku majú zariadenia s väčším odporom

### Rezonančné javy v praxi

- rezonancia sa používa:

  - na zosilnenie zvuku hudobných nástrojov

  - v rozhlasových prijímačoch (kvalita sa určuje podľa strmosti rezonančnej krivky – čím je strmšia, tým menej sa zlievajú prijímané signály z blízkych frekvencií, „frekvenčné rozlíšenie“ je väčšie)

  - na meranie frekvencie (jazýčkový kmitočtometer)

  - v rotore parnej turbíny

  - rezonančné javy sú v mnohých prípadoch nežiadúce (napr. vojsko nemôže ísť po moste rovnakým krokom, lebo hrozí nebezpečie, že sa zrúti; loď sa nesmie kolísať rovnako ako vlny, lebo by sa ľahko prevrátila, ...)

  - na potlačenie rezonančných javov sa používajú tieto spôsoby:

  - zmena vlastnej frekvencie mechanizmu

  - doplnenie mechanizmu tlmičom kmitania

  - zväčšenie trenia mechanizmu

## Striedavý prúd

- striedavý prúd: i, striedavé napätie: u

- striedavý elektrický prúd je prúd, ktorého veľkosť sa s časom sínusoidne mení

obr. (označenia zdrojov prúdov):

zdroj striedavého prúdu

zdroj striedavého prúdu s vysokou frekvenciou

zdroj striedavého prúdu s meniteľnou frekvenciou

zdroj jednosmerného prúdu

+

–

zdrojmi jednosmerného prúdu sú napríklad monočlánky, zdrojmi striedavého prúdu sú generátory (stator, rotor) a dynamá, ktoré pracujú na princípe elektromagnetickej indukcie

obr. (fázorový a časový diagram):

Obvod striedavého prúdu s odporom

- fázový posun medzi u a i je nulový

- u=Umsinω t, i=Imsinω t

- R=UI=UmIm=ui

- i=uR=UmRsinω t

- odpor R rezistora v obvode striedavého prúdu je rovnaký ako v obvode jednosmerného prúdu; nazýva sa tiež rezistancia

- rezistancia nemá vplyv na fázový rozdiel alebo fázový posun striedavého napätia a prúdu

### Obvod striedavého prúdu s cievkou

- indukčnosť cievky L v obvode striedavého prúdu spôsobuje fázový posun prúdu za napätím (napätia pred prúdom) o uhol ϕ=−π2rad ϕ=π2rad

- i=Imsinω t−π2=−Imcosω t

- keď je v obvode veľký odpor, znamená to, že nastávajú veľké tepelné straty

- u cievky nemôžeme hovoriť o odpore, pretože nedochádza k tepelným stratám, hovoríme teda o induktancii cievky, ktorá je spôsobená neustálym vznikaním a zanikaním magnetického poľa cievky

obr. (fázorový a časový diagram):

jednotkou induktancie je ohm

- induktancia = XL=UmIm=uiΩ

- z pokusov vyplýva,  žeXL=ω L

### Obvod striedavého prúdu s kondenzátorom

- kapacita cievky C v obvode striedavého prúdu spôsobuje fázový posun prúdu pred napätím (napätia za prúdom) o uhol ϕ=π2rad ϕ=−π2rad

- i=Imsinω t+π2=Imcosω t

- kondenzátorom kvôli dielektriku jednosmerný prúd neprechádza, ale striedavý prúd ním prechádza, pretože dielektrikum sa polarizuje a ešte iné veci – je to zložité, proste ním prechádza, nie je to klasický vodivý prúd, ale posuvný prúd (bohvie čo to znamená)

- straty sú spôsobené vznikom a zánikom elektrického poľa, hovoríme teda o kapacitancii kondenzátora

obr. (fázorový a časový diagram):

kapacitancia = XC=UmIm=uiΩ

- z pokusov vyplýva, že XC=1ω C

### Zložený obvod striedavého prúdu

- je to obvod s cievkou (indukčnosťou), kondenzátorom (kapacitou) i odporom

- vo fázorovom diagrame s RLC v sérii má fázor prúdu Im má súhlasný smer s fázorom napätia UR na odpore, avšak fázor napätia UL na cievke s fázorom prúdu zviera uhol π2 rad a a fázor napätia UC na kondenzátore zviera uhol −π2 rad; fázor výsledného napätia Um nájdeme ako geometrický súčet jednotlivých fázorov napätí vo fázorovom diagrame (pozri obr.)

- veľkosť fázora Um vypočítame z Pytagorovej vety: Um2=UR2+UL−UC2=Im2R2+ωL−1ωC2

- impedancia – odpor, ktorý kladie zložený obvod: Z=UmIm=R2+ωL−1ωC2=R2+X2

- R – ohmický odpor (tepelné straty)

- X – reaktancia – odpor, ktorý vyjadruje straty súvisiace so vznikom elektrického a magnetického poľa

obr. (obvod s RLC v sérii):

fázový posun ϕ napätia a prúdu: tg ϕ=UL−UCUR=ωL−1ωCR (ϕ leží v intervale −π2rad,π2rad, hraničné prípady nastávajú pri R = 0)

- rezonancia: XL=XC⇒ωL=1ωC⇒ω2=1LC⇒f=12πLC

obr. (fázorový diagram v obvode s RLC v sérii):

pre LC obvod (bez odporu): Z=UmIm=ωL−1ωC

### Usmerňovač

- polovodičová dióda:

  - keď zapojíme do obvodu so striedavým prúdom polovodičovú diódu, pracuje ako elektrický ventil – prechádza ňou prúd iba v kladných polperiódach vstupného striedavého napätia, kým v záporných polperiódach napätia obvodom prúd neprechádza

  - výstupné napätie na rezistore bude jednosmerné a pulzujúce (pozri obr.)

  - keď chceme pulzáciu napätia znížiť, aby vzniklo ustálené jednosmerné napätie, paralelne pripojíme k rezistoru kondenzátor (v kladných polperiódach sa kondenzátor nabíja a v záporných polperiódach sa vybíja, čím sa pulzácia jednosmerného napätia čiastočne vyhladí

  - vyhladenie pulzácie je tým účinnejšie, čím väčšia je kapacita kondenzátora a odpor rezistora

  - polovodičová dióda je jednocestný usmerňovač, pri takomto usmerňovaní striedavého prúdu sú veľké straty

  - Graetzovo zapojenie diód:

  - záporná polperióda je preklopená do kladnej časti, frekvencia sa zdvojnásobuje

  - na vyhladzovanie sa používajú namiesto kondenzátora zložité filtre tvorené kondenzátormi s veľkou kapacitou a rezistormi

  - prúd ide tak, ako je naznačené na tom geniálnom neprehľadnom obrázku šípkami

  - dvojcestný usmerňovač, veľmi efektívny, často sa používa

obr. (Graetzovo zapojenie diód):

+

–

–

+

obr. (jednocestný usmerňovač):

obr. (výstupné napätie dvojcestného usmerňovača pred a po prechode prúdu cez filter):

### Tranzistorový zosilňovač

C            B            E

N            P            N

obr. (tranzistor):

tranzistorový zosilňovač napojíme na vstupné napätie u1 a získavame z neho výstupné napätie u2 s omnoho väčšou amplitúdou

- veličina zosilnenie =A=u2u1

- základnou súčiastkou zosilňovača je tranzistor:

  - polovodičová súčiastka s dvoma PN prechodmi

  - jednotlivé časti tranzistora nazývame kolektor (C), báza (B) a emitor (E), pričom báza je vždy v strede a je veľmi tenká

  - ak ho pripojíme na nejaký vstupný signál a tiež na ďalší obvod s napájacím zdrojom tak, aby tieto dva obvody mali spoločný:

    - emitor, bude tranzistor zosilňovať napätie vstupného signálu (najčastejšie zapojenie)

    - bázu, bude tranzistor zosilňovať výkon vstupného signálu

    - kolektor, bude tranzistor zosilňovať prúd vstupného signálu (najzriedkavejšie zapojenie)

  - značka tranzistora NPN je taká, aká je použitá v obrázku zosilňovača, značka tranzistora PNP je rovnaká, lenže šípka smeruje nie od bázy, ale k báze

  - v zosilňovači sa musia nachádzať aj iné súčiastky:

  - vstupný odpor – je malý (100 – 1000 Ω), pretože tranzistor je vo vstupnom obvode zapojený v priepustnom smere

  - výstupný odpor – je veľký (až 105 Ω), pretože musí byť porovnateľný s odporom na PN prechode zapojenom v závernom smere

  - RC – kolektorový odpor:

    - kolektor tranzistora je pripojený ku kladnému pólu napájacieho zdroja cez tento odpor

    - tranzistor a rezistor RC sú sériovo zapojené, odpor tranzistora sa mení podľa prúdu bázy

    - keď sa vplyvom vstupného napätia zväčší prúd bázy, zmenší sa odpor tranzistora a na kolektore je menšie napätie, keď sa vstupné napätie zmenší, napätie na kolektore sa naopak zväčší

    - tento odpor je tu tiež preto, aby chránil tranzistor pred príliš veľkým prúdom

  - RB – bázový odpor:

    - báza tranzistora je spojená cez rezistor s odporom RB s kladným pólom napájacieho zdroja, čiže vstupným obvodom prechádza istý jednosmerný prúd, kotorý predstavuje pokojový prúd bázy IB0

    - keď pripojíme vstupné striedavé napätie, mení sa prúd bázy periodicky okolo hodnoty IB0 (obr.)

  - vstup a výstup zosilňovača je oddelený od ďalších častí obvodu kondenzátormi, ktoré pre zosilňované striedavé napätie predstavujú malú impedanciu, ale pre napájacie jednosmerné napätie je obvod nimi prerušený (čiže sa nám nemieša napájací jednosmerný prúd so vstupným a výstupným signálom)

  - odpory RB a RC sú vlastne stabilizátormi napätia v obvode

- funkcia:

  - na vstup sa privedie vstupné napätie u1, ktoré bude ovplyvňovať prúd v báze tranzistora iB

  - elektróny sú z bázového obvodu priťahované kladným potenciálom napájacieho zdroja do kolektorového obvodu injekciou cez tenkú bázovú bariéru a podieľajú sa na prechode prúdu vo výstupnom obvode

  - malým bázovým prúdom iB teda ovládame veľký kolektorový prúd iC; prúd iB je funkciou vstupného napätia a výstupné napätie je funkciou prúdu iB

  - vstupné a výstupné napätie majú opačnú fázu

  - obrázok obvodu tranzistorového zosilňovača je jeden stupeň zosilňovača – aby sa dosiahlo väčšie zosilnenie, spájajú sa jednotlivé stupne do viacstupňových zosilňovačov, pričom výstupné napätie jedného je vstupným napätím nasledujúceho stupňa

  - pokrok polovodičovej techniky umožňje konštruovať celé sústavy zosilňovačov v tvare integrovaných obvodov

- využite – meracie prístroje, počítače, mikrofón, ...

obr. (schéma zosilňovača s integrovaným obvodom):

–

+

VSTUP

VÝSTUP

obr. (schéma tranzistorového zosilovača):

–

+

VSTUP

VÝSTUP

### Výkon striedavého prúdu v obvode s odporom

- výkon jednosmerného prúdu: P=UI=RI2

- okamžitá hodnota výkonu v obvode striedavého prúdu p=ui=Ri2=RIm2sin2ω t sa mení s dvojnásobnou frekvenciou ako prúd a dosahuje amplitúdu Pm=RIm2

- práca W sa rovná ploche pod grafom výkonu pričom keď popreklápame horné časti dole, dostaneme celý obdĺžnik s jednou stranou úmernou perióde a druhou stranou úmernou polovici amplitúdy výkonu: W=12PmT=RIm22T

- hodnota stredného výkonu P=WT=RIm22TT=RIm22=12Pm

- stroje sú tak upravené, aby hodnota ich výkonu nekolísala, ale aby sa držala na strednom výkone

obr. (výkon striedavého prúdu):

striedavý prúd s amplitúdou Im má rovnaký stredný výkon ako ustálený jednosmerný prúd s takou veľkosťou I, že platí: I2R=12Im2R⇒I=Im2=0,707 Im

- obdobne: U=Um2=0,707 Um

- tieto hodnoty prúdu a napätia nazývame efektívna hodnota prúdu a efektívna hodnota napätia

- efektívne hodnoty striedavého prúdu sú hodnoty jednosmerného prúdu, ktorý má v obvode s odporom rovnaký výkon ako daný striedavý prúd (efektívne hodnoty ukazujú aj meracie prístroje)

- rozlišujeme tri hodnoty pre prúd a napätie v obvode so striedavým prúdom:

  - u, i – okamžitá hodnota napätia, prúdu

  - Um, Im – amplitúda napätia, prúdu

  - U, I – efektívna hodnota napätia, prúdu

- výkon striedavého prúdu môžeme vypočítať podobne ako výkon jednosmerného prúdu  z efektívnych hodnôt striedavého prúdu: P=UI

### Výkon striedavého prúdu v obvode s impedanciou

- Z=UmIm⇒Im=UmZcosϕ=URUm=ImRImZ=RZP=12Pm=12RIm2=12ImUmZR=Im2⋅Um2⋅RZ=I⋅U⋅RZ=I⋅U⋅cosϕ

- cosϕ – účinník – určuje, aké efektívne je využitie elektrickej energie v prístroji

- P=I⋅U⋅cosϕ – činný výkon

- Pz=I⋅U V⋅A – maximálny výkon (zdanlivý výkon) – je iba teoretický (preto sa udáva v V⋅A)

- P=I⋅U⋅sinϕ – jalový výkon

- keď je medzi napätím a prúdom v obvode veľký fázový rozdiel, má účinník malú hodnotu, čo znamená, že sa účinne využíva len malá časť energie zdroja striedavého prúdu (ostatná energia sa bez využitia periodicky prenáša od zdroja k spotrebiču a späť a časť z nej sa vo vodičoch mení na teplo  straty)

- činný výkon  je úmerný rozdielu obsahov plôch nad a pod časovou osou

obr. (výkon striedavého prúdu pri 
):

+

+

–

–

keď ϕ=π2, sú tieto plochy rovnaké a celková práca vykonaná striedavým prúdom je nulová (obvod beží naprázdno)

+

+

–

–

obr. (výkon striedavého prúdu pri 
):

## Striedavý prúd v energetike

- zdrojom striedavého prúdu sú generátory – alternátory a dynamá

- princíp jednoduchého generátora:

  - cievka alebo vodivá slučka tvorí jeho rotor

  - permanentné magnety alebo elektromagnety tvoria jeho stator

  - rotor sa otáča (rotuje) v homogénnom magnetickom poli s magnetickou indukciou B vytvorenom statorom uhlovou rýchlosťou ω a mení sa magnetický indukčný tok plochou S slučky

  - magnetický indukčný tok je určený vzťahom φ=BScosα, kde α je uhol normály slučky a indukčných čiar magnetického poľa, teda platí α=ω t.

  - z Faradayovho zákona platí, že okamžité napätie sa rovná zápornej derivácii magnetického indukčného toku podľa času ⇒u=−dφdt=−BSω−sinω t=BSωsinω t

  - u=Umsinω t⇒Um=BSω

  - keď sa v homogénnom magnetickom poli otáča cievka s N závitmi, napätia jednotlivých závitov sa sčítajú a platí Um=NBSω

  - pri činnosti generátora nie je dôležité, či sa otáča cievka v magnetickom poli, alebo naopak rotuje elektromagnet a cievka je v pokoji, častejšie sa využíva druhý spôsob, lebo je pri ňom jednoduchšie odoberanie prúdu a sú menšie straty

### Trojfázová sústava striedavých napätí

- trojfázový alternátor:

  - jeho stator tvoria 3 cievky, ktorých osi zvierajú navzájom uhly 120°

  - uprostred medzi cievkami sa otáča magnet (rotor)

obr. (fázorový diagram trojfázového napätia):

indukované napätia v jednotlivých cievkach sú fázovo posunuté o tretinu periódy a platia pre ne rovnice:

    - u1=U1sinω t

    - u2=U2sinω t−23π

    - u3=U3sinω t−43π

    - z fázorového diagramu: u1+u2+u3=0 V

    - napätie z trojfázového alternátora rozvádzame tak, že:

  - jeden koniec cievok statora spojíme do spoločného uzla a spojíme s ním nulovací vodič N

  - fázové vodiče L1, L2, L3 pripojíme na druhé konce cievok

obr. (k združenému napätiu):

α

medzi každým fázovým a nulovacím vodičom je fázové napätie uf, ktoré v našej spotrebiteľskej sieti dosahuje hodnotu 220 V.

- medzi dvoma fázovými vodičmi je združené napätie uz:

  - cos30°=uz2uf⇒uz=2⋅uf⋅32=3⋅uf

  - v našej spotrebiteľskej sieti teda platí uz=380 V

  - elektrické spotrebiče pripájame najčastejšie k fázovému a nulovaciemu vodiču

  - nulovacím vodičom prechádza obyčajne malý prúd (tento prúd je nulový, keď spotrebiče pripojené k fázovým vodičom majú rovnaký odpor)

  - niektoré spotrebiče (elektromotory, transformátory, ...) sú konštruované tak, že jednotlivé fázy rozvodnej siete sú rovnomerne zaťažované

  - elektrický obvod týchto spotrebičov má tri rovnaké časti zapojené

  - do hviezdy (pozri obr. vľavo)  jednotlivé časti spotrebiča sú pripojené k fázovému napätiu

L1

L2

L3

N

obr. (spojenie do hviezdy a do trojuholníka):

do trojuholníka (pozri obr. vľavo)  jednotlivé časti spotrebiča sú pripojené k združenému napätiu a výkon spotrebiča je väčší

### Elektromotor na trojfázový prúd

- mení elektrickú energiu na mechanickú

- jeho stator je rovnaký ako pri trojfázovom alternátore

- jeho rotor pozostáva z oceľových plechov s drážkami, v ktorých sú uložené silné vodiče z hliníka alebo z medi spojené v čelách rotora prstencami, takže vinutie má tvar klietky

- prierez vodičov v rotore závisí od výkonu, na aký je motor skonštruovaný

- keďže sú vodiče navzájom spojené, nazýva sa tento druh motora motor s kotvou nakrátko

- cievky v statore pripojíme k trojfázovému napätiu z iného zdroja a ony budú produkovať točivé magnetické pole s neustále sa meniacim vektorom magnetickej indukcie

- točivé magnetické pole indukuje vo vinutí kotvy (rotor) veľké prúdy, čo má za následok vznik síl, ktoré kotvu roztočia v smere rotácie točivého poľa

- kotva sa však nikdy nemôže otáčať rovnakou frekvenciou, ako sa otáčal magnet (synchrónne s magnetickým poľom), pretože pri takomto otáčaní by vinutie kotvy bolo vzhľadom na indukčné čiary relatívne v pokoji, prúd by sa v ňom neindukoval a príčina otáčania by zanikla

- rotor sa preto vždy otáča s menšou frekvenciou (asynchrónne) a tieto motory potom nazývame trojfázové asynchrónne motory

- rozdiel frekvencie fp otáčania točivého poľa a frekvencie fr otáčania kotvy sa vyjadruje v percentách a volá sa sklz: s=fp−frfp (býva v rozpätí 2 – 5 %)

- asynchrónne motory majú jednoduchú konštrukciu aj obsluhu, dlhú životnosť, neznečisťujú životné prostredie

- používajú sa najviac tam, kde netreba meniť frekvenciu otáčania (pri pohone strojov, čerpadiel)

### Transformátor

- je to zariadenie, ktoré premieňa (transformuje) striedavé prúdy a napätia na iné hodnoty napätia a prúdu s rovnakou frekvenciou

- účinnosť transformátorov η=P2P1je veľmi veľká (malé: 90 – 95 %, veľké: 98%)

- jednofázový:

  - skladá sa z dvoch cievok so spoločným jadrom

  - straty:

    - odpor cievky

    - spoločné jadro cievok musí mať úzku hysteréznu slučku a musí byť rozdelené na platničky, dávajú sa doňho aj prímesy kremíka (vtedy sú menšie straty)

    - jadro je nalakované, aby sa zabránilo vzniku Foucaultových (vírivých) prúdov

  - do jednej z cievok privádzame striedavý prúd, ktorý spôsobí vznik magnetického poľa indukujúceho prúd v druhej cievke

  - platí: U1=−N1ΔφΔtU2=−N2ΔφΔt⇒U2U1=N2N1=k, kde k je transformačný pomer transformátora, Nx je počet závitov na cievke a Uy je napätie na cievke

  - U2U1=N2N1 je rovnica transformátora

  - N2>N1⇒k>1⇒ výstupné napätie je väčšie než vstupné

  - N2<N1⇒k<1⇒ výstupné napätie je menšie než vstupné

  - v súlade so zákonom zachovania energie musí sa príkon transformátora pri zanedbateľných stratách rovnať jeho výkonu: P1=P2⇒U1I1=U2I2⇒U2U1=k=I1I2

  - používa sa tam, kde potrebujeme meniť hodnotu prúdu alebo napätia (rádiá, TV, meracie prístroje)

  - trojfázový – podobná konštrukcia ako jednofázový – má tri magnetické vetvy  každá fáza má vlastné primárne a sekundárne vinutie, cievky primárneho (resp. sekundárneho) vinutia sú navzájom spojené do hviezdy alebo do trojuholníka

- transformátory treba počas práce účinne chladiť

### Prenos elektrickej energie na diaľku

- v elektrárňach (u nás) sa generuje v alternátoroch elektrické napätie 6,3−16,5 kV.

- toto napätie sa hneď transformuje na 400 kV (veľmi vysoké napätie (vvn)) a takto sa prenáša na veľké vzdialenosti

- do veľkých oblastí (miest, ...) sa privádza prúd už pod napätím 22 kV (vysoké napätie (vn))

- do domácností sa prúd privádza pod napätím 380220 V (nízke napätie (nn))

- pri prechode prúdu elektrickým vedením vznikajú straty súvisiace so zmenou elektrickej energie na teplo:

  - P=UI=I2R

  - straty sú tým väčšie, čím je väčší prúd a odpor

  - odpor R=ρlS nemôžeme zmenšovať, pretože dĺžku vedenia neovplyvníme a vodiče tiež z finančných dôvodov nemôžeme zhotovovať zo vzácnych kovov (majú malý merný odpor ρ) alebo zväčšovať ich prierez

  - preto sa musíme snažiť čo najviac zmenšiť prúd I a to dosiahneme zväčšením napätia U (výkon P je totiž konštantný a keď zväčšíme napätie, musí sa zákonite zmenšiť prúd, aby sa jeho hodnota zachovala)

### Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami

- pre človeka je elektrický prúd nebezpečný – prúd o veľkosti 10 mA má smrteľné účinky, pokiaľ prejde srdcom

- z hľadiska bezpečnosti je dôležitá veľkosť napätia, na ktoré je spotrebič napojený:

  - do 12 V – bezpečné napätie vo všetkých prostrediach

  - do 50 V striedavého alebo do 100 V jednosmerného napätia – závisí od prostredia (vlhkosť, prašnosť, ...)

  - sieťové napätie (220 V) – nebezpečné

  - zásady, pri práci s elektrickými zariadeniami:

  - elektrické zariadenie udržujeme v čistote a poriadku, čistíme ho, iba keď je odpojené od siete

  - nedotýkame sa vnútorných častí zásuviek, pätíc žiaroviek, svoriek motorov, odkrytých častí elektrických zariadení, keď sú pod napätím

  - keď na zariadení zistíme chyby (poškodená izolácia, zápach po spálenine, dym, iskrenie, ...), zariadenie ihneď vypojíme

  - pri hasení požiarov najprv vypneme prúd, nikdy nehasíme vodou (obsahuje rozpustné látky a je teda vodivá), hasíme snehovým hasiacim prístrojom alebo pieskom

  - nikdy sa nedotýkame vypínačov a nepripájame elektrické šnúry do zásuviek mokrou rukou

  - pri úraze elektrickým prúdom:

  - čo najskôr uvoľníme postihnutého z vodivého obvodu (záchranca sa pritom musí izolovať)

  - poskytneme postihnutému prvú pomoc, zavoláme lekára

## Mechanické vlnenie

### Postupné mechanické vlnenie

- kmitanie – jeden hmotný bod

- vlnenie – viac hmotných bodov (atómy, molekuly, ...), medzi ktorými existujú väzbové sily šíriace vlnenie (kmitanie jednej častice sa väzbovými silami prenáša na ďalšie častice)

- prostredie, v ktorom prebieha vlnenie nazývame pružné prostredie

- postupné priečne vlnenie:

  - častice kmitajú kolmo na smer, ktorým vlnenie postupuje

  - vzniká v telesách, pružných pri zmene tvaru (pevné telesá, povrch kvapalín)

  - postupné pozdĺžne vlnenie:

  - častice kmitajú zhodne so smerom, ktorým vlnenie postupuje

  - vzniká v telesách pružných pri zmene objemu (pevné, kvapalné aj plynné telesá – vlnenie si v nich môžeme predstaviť ako postupné zhusťovanie a zrieďovanie častíc pružného prostredia)

- vzdialenosť, do ktorej vlnenie dospeje za periódu T kmitania zdroja vlnenia, nazveme vlnová dĺžka λ

- vlnová dĺžka je vzdialenosť dvoch najbližších bodov s rovnakou fázou (na sínusoide napr. π3 a 7π3)

- rýchlosť v, ktorou sa vlnenie šíri pružným prostredím, je fázová rýchlosť vlnenia

- fázová rýchlosť vlnenia závisí od vlastností pružného prostredia

- platí vzťah: λ=vT=vf

### Rovnica postupnej vlny

- kmitavý pohyb opisuje rovnica y=ym⋅sinω t, kde y je okamžitá výchylka hmotného bodu v čase t

- ak sa postupné vlnenie šíri fázovou rýchlosťou v zo zdroja Z, tak sa do bodu M vo vzdialenosti x od zdroja dostane za dobu τ=xv

- znamená to, že kmitanie bodu M bode mať rovnakú okamžitú výchylku ako zdroj Z o dobu τ neskôr

obr. (k odvodeniu rovnice postupnej vlny):

okamžitú výchylku bodu M určuje vzťah y=ym⋅sinω t−τ=ym⋅sinω t−xv=ym⋅sin2π tT−xλ

### Interferencia vlnenia

- keď sa dve rôzne vlnenia stretnú v jednom bode, skladajú sa (čiže interferujú) podľa princípu superpozície (je jedno v akom poradí ich skladáme): y=y1+y2+…+yn

- každé vlnenie môžeme opísať rovnicou y=ym⋅sin2π tT−xλ

- vo vzdialenosti x od zdroja vlnenia bude v čase t=0 fáza vlnenia ϕ=2π xλ

- pre fázy vlnení, ktoré sa do uvažovaného bodu M dostanú zo zdrojov Z1 a Z2, platí ϕ1=2π x1λ a ϕ2=2π x2λ

- Δϕ=ϕ2−ϕ1 je fázový rozdiel vlnení

- d=x2−x1 je dráhový rozdiel vlnení

- platí: Δϕ=ϕ2−ϕ1=2πλx2−x1=2πλd

- ak je fázový rozdiel dvoch interferujúcich vlnení konštantný, nazývame tieto vlnenia koherentné

- ak sa dráhový rozdiel rovná párnemu počtu polvĺn d=2kλ2, platí ym=ym1+ym2 (pozri obr.)

obr. (interferencia vlnenia s rovnakou a opačnou fázou):

ak sa dráhový rozdiel rovná nepárnemu počtu polvĺn d=2k+1λ2, platí ym=ym1−ym2 (pozri obr.)

### Odraz vlnenia v rade bodov

- doteraz sme sa zaoberali len vlnením, ktoré postupovalo neobmedzeným radom hmotných bodov, spojených pružnou väzbou

- v skutočnosti býva tento rad obmedzený a jeho koniec je buď pevný (napr. gumená hadica pripevnená k pevnej prekážke) alebo voľný (napr. gumená hadica pripevnená k pevnej prekážke cez ľahké pružné vlákno)

- na pevnom konci nastáva odraz vlnenia s opačnou fázou

obr. (odraz vlnenia na pevnom a na voľnom konci):

na voľnom konci nastáva odraz vlnenia s rovnakou fázou

### Stojaté vlnenie

- vzniká, keď interferujú 2 proti sebe postupujúce vlnenia (napr. keď sa vlnenie odráža na pevnom konci, vzniká stojaté vlnenie interferenciou priameho a odrazeného vlnenia)

- v bodoch, v ktorých kmitanie dosahuje najväčšiu amplitúdu výchylky, sú kmitne stojatého vlnenia

- v bodoch, ktoré sú trvalo v pokoji, sú uzly stojatého vlnenia

- vzdialenosť susedných kmitní, príp. susedných uzlov sa rovná polovici vlnovej dĺžky λ2

- polohy kmitní a uzlov sú navzájom posunuté o λ4

- rozdiely medzi stojatým a postupným vlnením:

  - pri postupnom vlnení kmitajú všetky body s rovnakou amplitúdou, ale s rozličnou fázou (každý nasledujúci bod dosahuje rovnakú výchylku ako bod predchádzajúci), kým pri stojatom vlnení kmitajú všetky body medzi dvoma uzlami s rovnakou fázou, ale s rozličnou amplitúdou výchylky závisiacej od polohy hmotného bodu

  - postupným vlnením sa prenáša mechanická energia, stojatým vlnením sa energia neprenáša, nastáva len periodická zmena potenciálnej energie pružnosti na kinetickú energiu hmotných bodov a naspäť

- keď je stojaté vlnenie v amplitúde, má maximálnu potenciálnu energiu (a nulovú rýchlosť), keď je v rovnovážnej polohe, má maximálnu kinetickú energiu (a maximálnu rýchlosť)

Z

obr. (stojaté vlnenie):

### Chvenie mechanických sústav

- pri stojatom vlnení vzniká uzol vždy na pevnom konci a v mieste úchytu, kmitňa vzniká vždy na voľnom konci (pozri obr.)

- ak rozkmitávame pružné vlákno (napr. strunu) dĺžky l upevnené na oboch koncoch, vzniká v ňom stojaté vlnenie (pozri obr. a) a b)), pričom platí l=kλ2 k∈N

- keďže rýchlosť vlnenia v vo vlákne je konštantná, vznikne v ňom stojaté vlnenie pri základnej frekvencii fz=vλ=v2l alebo pri niektorej z harmonických frekvencií fk=k⋅fz k∈N−1

- podobné deje vznikajú aj pri rozkmitaní tyčí alebo vzduchových stĺpcov a pod. (pozri obr. c), d))

- stojaté vlnenie vznikajúce v pružných telesách iba s istými frekvenciami, ktoré sú určené rozmermi telesa, rýchlosťou vlnenia v materiáli, z ktorého je teleso vyrobené a spôsobom upevnenia telesa, sa nazýva chvenie

obr. (chvenie mechanických sústav):

na obidvoch koncoch je struna uchytená a rozkmitaváme ju na jednom z týchto koncov

na obidvoch koncoch je struna uchytená a rozkmitaváme ju v jej strede

tyč je uprostred upevnená a rozkmitaváme ju v bode úchytu

tyč je uprostred upevnená a rozkmitaváme ju na dvoch miestach, vždy v určitej vzdialenosti od úchytu

a)

b)

c)

d)

zopakovanie vzťahov pre kinetickú (pohybovú) a potenciálnu (polohovú) energiu: Ek=m⋅v22, Ep=m⋅g⋅h

### Vlnenie v izotropnom prostredí, Huygensov princíp

- izotropné prostredie je také prostredie, ktoré má vo všetkých smeroch rovnaké fyzikálne vlastnosti, čiže rýchlosť vlnenia v tomto prostredí je všetkými smermi rovnaká

- Huygensov princíp – každý bod prostredia, do ktorého sa dostalo vlnenie, sa stáva ďalším zdrojom elementárneho vlnenia

### Odraz a lom vlnenia

- keď dospeje vlnenie k rozhraniu dvoch rôznych prostredí, nastáva lom alebo odraz vlnenia

- odraz vlnenia:

  - bod, v ktorom sa vlnenie odráža, je bod odrazu

  - uhol dopadu α a uhol odrazu α' sú rovnaké α=α'

  - odrazený lúč zostáva v rovine dopadu

  - lom vlnenia:

  - bod, v ktorom sa vlnenie láme, je bod lomu

  - pokiaľ je fázová  rýchlosť v prvom prostredí v1 väčšia než fázová rýchlosť v druhom prostredí v2 v1>v2, tak je aj uhol dopadu α väčší než uhol lomu β α>β a vlnenie sa láme ku kolmici k

  - v1<v2⇒α<β a vlnenie sa láme od kolmice k

  - lomený lúč zostáva v rovine dopadu

  - Snellov zákon lomu vlnenia: pomer sínusu uhla dopadu k sínusu uhla lomu je pre dve dané prostredia stála veličina a rovná sa pomeru fázových rýchlostí v obidvoch prostrediach, čiže  sinαsinβ=v1v2=n1n2, kde n1n2 je relatívny index lomu dvoch daných prostredí

### Ohyb a tieň vlnenia

- ak je dĺžka prekážky vlnenia porovnateľná s jeho vlnovou dĺžkou, nastáva ohyb vlnenia

- pokiaľ je dĺžka prekážky vlnenia oveľa väčšia než jeho vlnová dĺžka, nastáva tieň vlnenia (zoslabenie vlnenia)

### Zvuk a jeho vlastnosti

- zvuk je mechanické vlnenie hmotného prostredia, zachytávame ho uchom

- človek dokáže zachytiť zvuk s frekvenciou v rozsahu 16 – 20 000 Hz, zvuk s frekvenciou vyššou než 20 000 Hz je ultrazvuk, zvuk s frekvenciou nižšou než 16 Hz je infrazvuk

- zvuk sa šíri pružným prostredím, najčastejšie je ním vzduch, ale môže ním byť i voda, tehla, guma, oceľ, ...

- akustika je veda zaoberajúca sa zvukom, delí sa na:

  - hudobnú – skúma zvuky z hľadiska potrieb hudby

  - fyziologickú – zaoberá sa vznikom zvuku v hlasovom orgáne človeka a vnímaním zvuku uchom

  - fyzikálnu – zaoberá sa fyzikálnymi podmienkami pri vzniku zvuku, jeho šírením a pohlcovaním

- zvuky delíme na:

  - periodické (harmonické, jednoduché, tóny) – napr. zvuky hudobných nástrojov, samohlásky reči, ...

  - neperiodické – napr. šum, prasknutie, ...

- zvuk charakterizuje jeho:

  - výška:

    - určuje ju jeho frekvencia

    - pri zvukoch so sinusoidným priebehom (jednoduchý tón) určuje frekvencia absolútnu výšku tónu

    - pri zvukoch s iným priebehom (zložený tón) – obsahujú zložky s rôznymi frekvenciami – určuje výšku zvuku jeho základná (najnižšia) frekvencia

    - absolútnu výšku nedokážeme väčšinou určiť priamo sluchom, a preto výšku tónov zvyčajne navzájom porovnávame a vyjadrujeme relatívnu výšku tónu, čo je pomer frekvencie daného tónu a frekvencie základného tónu

  - farba (určuje ju priebeh vlnenia)

  - hlasitosť

- v technickej praxi sa ako základný tón používa tón s frekvenciou 1 kHz (referenčný tón)

- hudba:

  - základný tón (a1) má frekvenciu 440 Hz (444 Hz)

  - základný interval – oktáva – pomer frekvencií je 2:1

  - oktáva je rozdelená na 12 intervalov (poltónov) s relatívnou výškou 122

  - relatívne výšky hudobných intervalov zvyčajne vyjadrujeme pomerom celých čísel – napr. kvinta 32, kvarta 43, ...

  - zvuky hudobných nástrojov – vznikli superpozíciou chvení s rôznymi frekvenciami – výsledný zvuk sa skladá zo základného tónu (určuje jeho výšku) a z vyšších harmonických tónov, ktoré majú rozličnú amplitúdu, podstatne menšiu, než je amplitúda základného tónu

#### Hlasitosť a intenzita zvuku

- hlasitosť – subjektívny pocit

- intenzita zvuku – výkon akustického zdroja na plochu I=PS W⋅m−2

- prah počuteľnosti Δp=2⋅10−5Pa – ak je zmena tlaku na sluchový orgán aspoň takáto, počujeme zvuk

- prah bolesti Δp=102Pa – ak je zmena tlaku na sluchový orgán väčšia, sú zvuky nepríjemné, až bolestivé, môže dôjsť k poškodeniu sluchového orgánu

- hladina intenzity zvuku L B:

- pri  je L=0B

- s každým zdesaťnásobením I sa L zväčší o 1, čiže L=logII0 B alebo tiež L=10logII0 dB

  - platí: ImI0=pm2p02⇒Lm=logImI0=logpm2p02=2⋅logpmp0=2⋅log102Pa2⋅10−5Pa=13,39794B=133,974dB, čiže maximálna počuteľná hladina intenzity zvuku je približne 134dB.

#### Rýchlosť zvuku

- rôzna v rôznych látkach

- prostredie ho zoslabuje (zmenšuje sa amplitúda zvukových vĺn), nastáva pohlcovanie alebo absorpcia zvuku

- v oceli je asi 5000m⋅s−1, vo vzduchu je za bežných podmienok asi 340m⋅s−1

- rýchlosť zvuku vo vzduchu závisí najmä od teploty, a to takto: vt=331,82+0,61⋅t m⋅s−1

- aby sme počuli ozvenu, musí byť medzi originálnym a odrazeným zvukom časový interval aspoň 0,1s

- pokiaľ je rozdiel menší, počujeme dozvuk

#### Ultrazvuk a infrazvuk

- ultrazvuk:

  - má malú vlnovú dĺžku, platí zákon odrazu, malá absorpcia v kvapalinách a pevných látkach

  - napr. na meranie hĺbky morí, zisťovanie skrytých kazov materiálu, čistenie súčiastok, okuliarov, ...

  - infrazvuk:

  - veľmi dobre sa šíri vo vode  predpovedanie vlnobitia

  - na ľudský organizmus pôsobí škodlivo, ak má podobnú frekvenciu ako je frekvencia tlkotu srdca

  - keby sme ho počuli, počuli by sme vlastné srdce (a to by nebolo príliš príjemné)

## Elektromagnetické vlnenie

### Vznik elektromagnetického vlnenia

- zdrojom elektromagnetického vlnenia môže byť:

  - elektrón v excitovanom stave

  - LC obvod (takto sa aj vysielajú rozhlasové a televízne vlny)

- rýchlosť šírenia elektromagnetického vlnenia vo vzduchu a vo vákuu je c=3⋅108m⋅s−1

- v iných prostrediach je táto rýchlosť menšia (a už ju neoznačujeme c, ale v)

- príkladom zdroja elektromagnetického vlnenia je dvojvodičové vedenie (pozri obr.):

  - spotrebič pripojíme na zdroj napätia s vysokou frekvenciou

  - keďže napätie zdroja sa veľmi rýchlo mení a zmeny napätia  sa vedením šíria konečnou rýchlosťou, napätie v jednotlivých bodoch vedenia je nielen funkciou času, ale aj funkciou vzdialenosti od zdroja napätia

  - podobne si môžeme predstaviť vedenie tvorené dvoma vodičmi ako rad oscilačných obvodov spojených väzbou – keď v prvom oscilačnom obvode vynútime kmitanie, rozkmitajú sa postupne ďalšie elementárne obvody a vedením sa šíri elektromagnetická vlna

- v ľubovoľnom bode vedenia vo vzdialenosti x od zdroja je medzi vodičmi napätie u=Um⋅sin2π tT−xλ, kde Um je amplitúda napätia, T perióda napätia a λ vlnová dĺžka elektromagnetickej vlny

obr. (dvojvodičové vedenie):

zdroj

vedenie

spotrebič

rovnica u=Um⋅sin2π tT−xλ sa nazýva rovnica postupnej elektromagnetickej vlny

- pri frekvencii f=50Hz je λ=cf=3⋅10850m=6000km, čiže člen xλ je zanedbateľne malý a rovnica postupnej elektromagnetickej vlny prechádza na tvar u=Um⋅sin2πTt=Um⋅sinω t, čiže na rovnicu harmonického kmitania

### Elektromagnetická vlna

- vektory intenzity elektrického poľa, magnetickej indukcie a rýchlosti sú navzájom kolmé: B⊥E⊥v

- B=FmI.l.sinα a E=FeQ

- energia sa pri elektromagnetickom vlnení šíri prostredím medzi dvojvodičovým vedením, a to prostredníctvom magnetického a elektrického poľa vznikajúceho okolo vodičov

- ak je na konci spotrebič, napätie a prúd (a tým aj magnetická indukcia a intenzita magnetického poľa) sú vo fáze

### Stojaté elektromagnetické vlnenie

- keď nie je na konci dvojvodičového vedenia spotrebič, ale nejaké nevodivé prostredie (napr. vzduch), blíži sa odpor R k nekonečnu R→∞

- takéto vedenie nazývame vedenie naprázdno

- na konci vedenia naprázdno má napätie kmitňu a prúd uzol (obr.), čiže napätie a prúd (a tým aj intenzita elektrického poľa a magnetická indukcia) sú posunuté o π2rad

- keď je napätie maximálne, je prúd a magnetická energia nulová, elektrická energia je maximálna (všetka energia je premenená na elektrickú)

- keď je prúd maximálny, je napätie a elektrická energia nulová, magnetická energia je maximálna (všetka energia je premenená na magnetickú)

- medzi uzlom a kmitňou je vzdialenosť λ4, medzi dvoma uzlami alebo dvoma kmitňami je vzdialenosť λ2

obr. (napätie a prúd vo vedení naprázdno):

Ee=12Q⋅U=12C⋅U2=12⋅Q2C a Em=12φ⋅I=12L⋅I2

obr. (elektrický dipól):

Elektromagnetický dipól

- ak chceme vyžarovať elektromagnetické vlnenie do väčšieho priestoru, upravíme koniec vedenia tak, aby sa vodiče dĺžky λ4 roztvorili do smeru kolmého na vedenie

- v odchýlených častiach vedenia vznikajú prúdy, ktoré majú v každom okamihu súhlasný smer a magnetické pole prúdu môže tak zasahovať do celého okolia

- napätie na koncoch vodičov dosahuje periodicky najvyššie hodnoty a vzniká elektrické pole, ktoré tiež zasahuje do okolia

- takéto zariadenie, ktoré sa používa na vyžarovanie elektromagnetickej energie do voľného priestoru, sa nazýva elektromagnetický dipól (pretože sa jeho dĺžka rovná polovici dĺžky vyžarovaného elektromagnetického vlnenia, volá sa aj polvlnový dipól)

- termín dipól vystihuje skutočnosť, že sa každá jeho polovica nabíja periodicky kladne a záporne

- elektromagnetické pole dipólu je najmä v blízkosti dipólu pomerne zložité

- elektromagnetický dipól je základná súčasť všetkých vysielačov a prijímačov na bezdrôtový prenos správ – anténu

- antény majú rôzny tvar, používajú sa nielen na zachytávanie, ale aj na prijímanie signálu

- vlastný dipól Dp dopĺňajú v anténe aj ďalšie prvky v podobe kovových tyčí, ktoré ovplyvňujú smerový účinok antény aj amplitúdu zachyteného vlnenia; sú to direktor D a reflektor R