14. STEJNOSMĚRNÝ  ELEKTRICKÝ  PROUD  V KOVECH

- vznik stejnosměrného proudu

- elektrický zdroj

- Ohmův zákon, elektrický odpor

- Kirchhoffovy zákony, řazení odporů

- práce a výkon elektrického proudu

- měření proudu a napětí

# Vznik stejnosměrného proudu

- elektrické pole vytvořené uvnitř vodiče působí na volné elektrony a uvede je do uspořádaného pohybu volných elektronů

- uspořádaný pohyb volných částic se nazývá elektrický proud

- podmínkou vzniku elektrického proudu v látce je přítomnost volných částic s elektrickým nábojem a vytvoření elektrického pole v této látce

- aby byl proud ve vodiči trvalý, je třeba, aby byl připojen k elektrickému zdroji

# Elektrický zdroj

Fe

S1                                                                                                                                                                                 S2

Fn                 Fe

elektrický zdroj

- na svorkách S1, S2 zdroje musí být konstantní svorkové napětí U

- ve vnější části obvodu se nosiče náboje pohybují působení elektrický síly Fe

- při přenosu náboje Q vykonají tyto síly práci  W = Q . U

- uvnitř zdroje působí síla Fe proti pohybu nosičů náboje, proto musí uvnitř zdroje působit neelektrické síly Fn, které při přenosu téhož náboje Q vykonají práci

Wn = Q . Ue; Ue  je elektromotorické napětí zdroje

- je-li zdroj zatížen, je Wn > W   Ue > U

- v elektrické zdroji se přeměňuje určitý druh energie na energii elektrickou

- elektrické zdroje dělíme na chemické zdroje (galvanické články), fotočlánky, termočlánky

## Ohmův zákon, elektrický odpor

- v jednoduchém elektrickém obvodu měřením zjišťujeme závislost proudu I  v obvodu na napětí U  na rezistoru R, graf závislosti se nazývá voltampérová charakteristika

-   voltampérové charakteristiky kovových vodičů (rezistorů) mají při stálé teplotě tvar přímek

I / A                               Cu

t = konst.

Fe

konstantan

U / V

- z voltampérové charakteristiky vyplývá:

- při stálé teplotě je proud přímo úměrný napětí:  U ~ I   - ohmův zákon

- U / I = R, [R] = V . A-1 =  (ohm) – elektrický odpor

- I / R = 1 / R = G, [G] = -1 = S (siemens) – elektrická vodivost

- závislost elektrického odporu kovového vodiče:

- odpor R závisí na materiálu, délce a průřezu vodiče

R = ρ .  l/S, [ρ] = .m-1              ρ – měrný odpor, l – délka, S – průřez

- odpor R závisí na teplotě

R = R1 (1 + α∆t)                    ∆t  = t2 – t1 – rozdíl teplot, α – tep. součinitel el. odp.

- závislost el. odporu na teplotě je lineární v poměrně širokém rozsahu teplot

- při velmi nízkých teplotách klesá měrný odpor na neměřitelnou hodnotu, jev s nazývá supravodivost

### Kirchohoffovy zákony, řazení odporů

- Kirchohoffovy zákony

- složitější elektrické obvody nazýváme elektrické sítě

- uzel je místo, kde se stýkají nejméně tři vodiče

- vodivé spojení uzlů se nazývá větev

- 1. Kirchhoffův zákon (pro uzel elektrické sítě)

- je důsledkem zákona zachování náboje, částice s nábojem nemohou v uzlu vznikat ani zanikat, jestliže se v uzlu stýká n větví platí:

- algebraický součet proudů v uzlu je nulový      nk=1 Ik = 0

- 2. Kirchhoffův zákon (pro jednoduchou smyčku elektrické sítě)

- vyjadřuje, že celkový součet změn elektrického potenciálu v uzavřené smyčce je nulový, jestliže se ve smyčce nachází n rezistorů a m zdrojů, platí:

- součet úbytků napětí na rezistorech je v uzavřené smyčce stejný jako součet elektromotorických napětí zdrojů         nk=1 RkIk = nj=1 Uej

- Řazení odporů

- sériové

R1                                 R2                                   R3

I                                 I                                      I

u1                                                     u2                                                     u3

u

- z 2. Kirchhoffova zákona:

- Ue = I.R1 + I.R2 + I.R3 = I.R

- R = R1 + R2 + R3

- U = U1 + U2 + U3

- U : U1 : U2 : U3 = R : R1 : R2 : R3

b) paralelní

R1

R2

R3

-  z 1. Kirchhoffova zákona

- I = I1 + I2 + I3

- 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

- G = G1 + G2 + G3

- I : I1 : I2 : I3 = 1/R : 1/R1 : 1/R2 : 1/R3

### Práce a výkon elektrického proudu

- ve vnější části elektrického obvodu vykonají síly elektrického pole práci

W = U.I.t = R . I2 t,   [W] = J (1 kWh = 3,6.106)

- průchodem proudu vodičem se zvyšuje vnitřní energie vodiče, roste jeho teplota, dochází k tepelné výměně mezi vodičem a okolím, teplo vyjadřující tento přenos energie se nazývá Joulovo teplo, medochází-li k jiným přeměnám elektrické energie, pak Qj = W

- výkon elektrického proudu:  P = W/t  = U.I = R.I2; [P] = V.A = W

- účinnost elektrického obvodu:  η = W / Wz = U/Ue

- účinnost uzavřeného obvodu:   η = R / (Ri + I)

## Měření proudu a napětí

- Měření proudu

- proud měříme ampérmetrem, který sestrojíme spojením galvanometru a rezistoru Rb  (Rb= Ra/n – 1) zvaného bočník

- ampérmetr by měl mít co nejmenší odpor a zapojujeme jej do elektrického obvodu sériově se spotřebičem

#### I

A

- Měření napětí

- napětí měříme voltmetrem, který sestrojíme spojením galvanometru a       předřadného rezistoru o odporu Rp  (Rp = Rv (n – 1))

- voltmetr by měl mít co největší odpor a zapojujeme jej do elektrického obvodu paralelně

V