3.Mechanika tuhého tělesa

- tuhé těleso

- moment síly

- skládání sil, momentová věta

- těžiště tělesa, rovnovážná poloha, stabilita tělesa

- otáčivý pohyb tuhého tělesa, moment setrvačnosti

- jednoduché stroje

# Tuhé těleso

- pokud nejde rozměry a tvar tělesa zanedbat zavádíme tuhé těleso

- je to ideální těleso, jehož tvar ani objem se se účinkem libovolně velkých sil nemění, nedochází k žádné deformaci

- je to model reálného pevného tělesa

# Moment síly

- otáčivý účinek síly závisí nejen na velikosti a směru, ale i na poloze působiště, proto zavádíme moment síly vzhledem k ose otáčení

- je to vektorová veličina M, kterou definujeme vztahem M = Fd, kde F je velikost působící síly a d kolmá vzdálenost vektorové přímky p síly od osy otáčení, vzdálenost d je rameno síly

- velikost momentu síly při konstantní síle je tím větší, čím je delší rameno síly d

- moment síly jako vektor klademe do osy otáčení, směr momentu určíme podle pravidla pravé ruky, prsty ukazují směr otáčení a vztyčený palec směr momentu sil

- jednotka je newtonmetr.

# Skládání sil, momentová věta

- skládání sil

- znamená nahrazení všech sil jednou výslednicí sil

- tato výslednice je výsledkem součtu všech vektorů působících sil

- síly působící v jednom bodě tělesa skládáme stejně jako u hmotného bodu, ale skládání sil působících v různých bodech tělesa omezíme na tři případy:

1) skládání dvou různoběžných sil

2) skládání dvou rovnoběžných sil stejného směru

3) skládání dvou rovnoběžných sil opačného směru

str. 88-91

- momentová věta:

- otáčivý účinek sil působících na těleso se navzájem ruší, je-li vektorový součet  momentů všech sil vzhledem k dané ose nulový

# Těžiště tuhého tělesa, rovnovážná poloha, stabilita tělesa

## - těžiště tuhého tělesa

- na jednotlivé body  tělesa působí v homogenním poli tíhové síly,které jsou navzájem rovnoběžné a jejich složením dostaneme jedinou sílu Fg, která má působiště v těžišti tělesa

-  těžiště tělesa je působiště tíhové síly působící na těleso v homogenním tíhovém poli

-  poloha těžiště závisí na rozložení látky v tělese, u stejnorodých látek mají těžiště ve středu souměrnosti, u osově souměrných těles je těžiště na ose souměrnosti, jinak se musí těžiště zjistit experimentem, tj.zavěšením tělesa

### - rovnovážná poloha

- těleso je v rovnovážné poloze, pokud se účinky všech sil navzájem ruší a těleso je   v klidu

# - podmínky rovnovážné polohy tuhého tělesa

- musí být splněny dvě podmínky:

- podmínka rovnováhy sil – výslednice sil působících na těleso je nulová

- podmínka rovnováhy momentů sil – výslednice momentů sil působících na těleso je nulová – momentová věta

- rovnovážné polohy jsou tři:

1) stálá, stabilní poloha -těleso se po vychýlení z této polohy opět do ní vrací

2) vratká poloha (labilní) - těleso se po vychýlení do ní nevrací, ale přechází  do nové stálé polohy, ve vratké poloze je potenciální tíhová energie největší

3) volná poloha Těleso po vychýlení zůstává v jakékoliv nové poloze

# - stabilita tělesa

- stabilita tělesa je určena mechanickou prací, kterou je třeba vykonat, abychom podepřené těleso přemístili z polohy stálé do polohy vratké

- ve stálé poloze je těžiště nejníže, pokud chceme přemístit těleso do polohy vratké, musíme přemístit těžiště výše a proto musíme překonat tíhovou sílu

- vykonáváme práci W=F(hvr-hst), kde h jsou výšky těžiště nad podložkou, z toho vyplývá, že stabilita tělesa je tím větší, čím větší je hmotnost, čím níže je jeho těžiště a čím větší je vzdálenost těžnice od překlápěcí hrany

### Otáčivý pohyb tuhého tělesa, moment setrvačnosti

#### - otáčivý pohyb tuhého tělesa

- při rotaci tělesa kolem nehybné osy mají všechny body tělesa v daném okamžiku stejnou úhlovou rychlost

- velikost rychlosti otáčení je přímo úměrná jejich vzdálenosti od osy otáčení, čím je bod dále od osy, tím má větší velikost rychlosti

- moment setrvačnosti

- je to skalární veličina, která vyjadřuje rozložení látky v tělese vzhledem k ose otáčení

- je definován vztahem J=m1r12  + m2r22 + …+ mnrn2, kde m jsou hmotnosti  jednotlivých bodů, a r vzdálenosti bodů od osy otáčení

-  jednotka je kilogrammetr čtvereční

-  setrvačníky jsou tělesa, která mají velkou setrvačnost a velkou kinetickou energii tělesa

- pro výpočet momentu setrvačnosti těles se používá Steinerova věta:

J=J0 + md2, kde m je hmotnost tělesa, d je vzdálenost střední osy od osy otáčení

o

o´

T

d

Jednoduché stroje

- jsou zařízení, které přenášejí sílu a mechanický pohyb z jednoho tělesa na druhé

- usnadňují konání mechanické práce tím že umožňují měnit směr a velikost původní síly

- první skupina jsou stroje založené na rovnováze momentů sil

- páka

- je pevná tyč otáčivá kolem osy, která je na ní kolmá

- páka je v rovnovážném stavu, pokud jsou momenty sil stejně velké neboli

F1d1= F2d2, kde d jsou ramena daných sil

- páky jsou podle působení sil jednozvratné nebo dvojzvratné

- kladka pevná

- je v podstatě dvojzvratná páka, jejíž ramena se rovnají poloměru kladky

- kladka slouží ke změně směru působící síly

- kladka volná

- pracuje jako páka jednozvratná s rameny r a 2r, z toho dostaneme F1 = 0,5F2

- kolo na hřídeli

- pracuje jako dvojzvratná páka, jejíž ramena tvoří poloměr hřídele r a poloměr kola R

- kolo na hřídeli je v rovnovážné poloze, pokud F1R  = F2R

- druhá skupina strojů jsou stroje založené na rovnováze sil

- nakloněná rovina

-	rovina, která svírá s rovinou úhel 

-	těleso na nakloněné rovině je v rovnovážné poloze při rovnováze všech působících sil

-  podle obrázku jsou těmito silami tíhová síla FG = F + FN, síla F´, kterou rovina působí na těleso, a síla F1 působící vzhůru po nakloněné rovině

-	podle 3. pohybového zákona je F´ = FN, proto podmínka rovnováhy sil na nakloněné rovině je  F + F1 = 0

F´

F1

F

h

l			FN

	          FG

F1l = FGh

- šroub

- nakloněná rovina navinutá na válcovou plochu, při každé otočce se posune ve směru osy o výšku h jednoho závitu

- F12πr=F2h

- klín

- při zatloukání klínu působíme na čelo klínu, a na obě boční strany klínu působí těleso odporovou silou