18. STACIONÁRNÍ MAGNETICKÉ POLE

- magnetické pole a jeho popis

- magnetická indukce

- vodič s proudem a částice s nábojem v magnetickém poli

- látky v magnetickém poli

- magnetická hystereze, hysterezní křivka

- magnetické pole Země

## Magnetické pole a jeho popis

- magnetické pole Je druh silového pole, které vytváří vodič s proudem, pohybující se částice nebo těleso s elektrickým nábojem, zmagnetované těleso a proměnlivé elektrické pole

- magnetické pole je zvláštním případem pole elektromagnetického

- magnetické pole, jehož veličiny se s časem nemění, se nazývá stacionární magnetické pole

- vytváří ho nepohybující se vodič s konstantním proudem, proud částic s nábojem při pohybu rovnoměrném přímočarém a nepohybující se magnet, v ostatních případech vzniká nestacionární magnetické pole

- magnetické pole se projevuje silovými účinky a lze ho prokázat např. magnetkou           - magnetka je magnet z ocelového plechu a je trvale zmagnetizován

- má dva póly, severní a jižní

- severní je zpravidla označen modrou barvou

- magnetické pole působí jen na pohybující se částice, popřípadě tělesa s elektrickým nábojem

- na zmagnetovaná tělesa působí bez ohledu na to, zda se pohybují nebo jsou v klidu

- souhlasné póly se odpuzují, opačné se přitahují

# Magnetická indukce

- na přímý vodič s proudem působí v magnetickém poli magnetická síla Fm, jejíž velikost závisí na proudu I ve vodiči, na aktivní délce l vodiče a na směru, který má vodič vzhledem ke směru indukčních čar

- Fm = Bilsinα, kde α je úhel mezi vodičem a magnetickými indukčními čarami

- veličina B charakterizuje působení magnetického pole na vodič s proudem a její velikost závisí jen na magnetickém poli. Je to vektorová veličina a nazýváme jí magnetická indukce

- jednotka je Tesla T.

- směr vektoru je shodný se směrem souhlasně orientované tečny k idukční čáře v uvažovaném bodě pole

- v homogenním poli je B=konst. Úhel α je úhel, který svírá vektor indukce B se směrem proudu

- Magnetická síla je tedy největší, pokud je vodič kolmý ke směru magnetické indukce, pokud je směr stejný, magnetická síla je nulová

- směr magnetické síly určujeme pomocí Flemingova pravidla levé ruky: Položíme-li otevřenou levou ruku k přímému vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly, kterou působí magnetické pole na vodič s proudem

-  vztah platí pouze pro přímý vodič

# Vodič s proudem a  částice s nábojem v magnetickém poli

- vodič s proudem v magnetickém poli

- v okolí každého vodiče s proudem je magnetické pole

- velikost magnetické indukce také záleží na vzdálenosti od vodiče, na tvaru vodiče a na magnetických vlastnostech prostředí, v němž se vodič nachází

1. ve vzdálenosti d od dlouhého přímého vodiče     B=μ(I / 2πd)

2. ve středu rovinného kruhového závitu o poloměru r   B=μ(I / 2r)

3. uvnitř dlouhé válcové cívky navinuté hustě tenkým vodičem tak, že na části délky l je A závitů. B=μ(NI / l) , kde N/l je hustota závitů

- veličina μ je konstanta, která charakterizuje magnetické vlastnosti prostředí

- nazývá se permeabilita prostředí.  μ0=4π . 10-7N.A-2

- dále s zavádí tzv. relativní permeabilita μr, udávající, kolikrát je permeabilita určitého prostředí větší než vakua

- jestliže ve vakuu vytváří proud I magnetické pole o magnetické indukci B0, pak stejný proud v homogenním, izotropním látkovém prostředí o permeabilitě vytváří magnetické pole o magnetické indukci B=μrB0

- při vzájemném působení dvou vodičů s proudy se při souhlasných směrech proudu přitahují a jejich celková indukce je rozdíl obou indukcí, při nesouhlasných směrech se odpuzují a jejich magnetická indukce je součet obou magnetických indukcí

# - částice s nábojem v magnetickém poli

- magnetická síla působí i na částice s nábojem, např. na elektron v homogenním magnetickém poli působí síla Fm = Bev

- směr síly závisí na náboji částice, je-li Q>0, použijeme k určení směru magnetické síly Flemingovo pravidlo

- když je náboj opačný, směr magnetické síly je také opačný

- magnetická síla zakřivuje trajektorii elektronu a působí jako síla dostředivá o velikosti Fm = mev2/r, to znamená, že se elektron pohybuje po kružnici o poloměru r = mv/eB

- pohybuje-li se částice s nábojem Q současně v elektrickém i magnetickém poli, působí na něj síla, která je vektorovým součtem elektrické síly Fe a magnetické síly Fm, tato síla se nazývá Lorenzova síla FL= Fe + Fm

# Látky v magnetickém poli

- diamagnetické látky jsou látky skládající se s diamagnetických atomů a mají relativní permeabilitu menší než jedna. To znamená že mírně zeslabují mag. pole. Patří sem inertní plyny, zlato, měď, rtuť

- paramagnetnické látky se skládají s paramagnetických atomů a jejich relativní permeabilita je nepatrně větší než jedna (sodík, draslík atd.)

-  mírně zesilují magnetické pole

- atomy těchto látek mají vlastní magnetické pole, ale toto pole nejde vnějším magnetickým polem zesílit, protože souhlasnému uspořádání atomů brání jejich tepelný pohyb

- feromagnetické látky mají rovněž paramagnetické atomy, avšak v takovém uspořádání, že značně zesilují magnetické pole

-   jejich relativní permeabilita má velkou hodnotu

-  při působení vnějším magnetickým polem dochází v těchto látkách k magnetování a pole    zůstává i když vnější působení zanikne

-  feromagnetismus se projevuje pouze tehdy, pokud je látka v krystalickém stavu

-  pro každou feromagnetickou látku existuje teplota, po při jejímž překročení se ztrácí feromagnetické vlastnosti látky

-  nazývá se Curieova teplota

# Magnetická hystereze, hysterezní křivka

- Magnetická hystereze

- při zmenšování velikosti intenzity magnetického pole zmenšuje se velikost magnetické indukce podle křivky (K → L), což je projevem nevratnosti magnetizačních procesů ve feromagnetických látkách

- po dosažení nulové hodnoty intenzity magnetického pole neklesne velikost magnetické indukce na nulovou hodnotu, nýbrž na hodnotu Br (remanentní magnetická indukce), látka je zmagnetována i bez působení vnějšího magnetického pole

-   změníme směr vektoru intenzity magnetického pole na opačný (obrácením směru proudu v cívce), zvětšováním proudu vzrůstá i intenzita magnetického pole, zatímco magnetická indukce klesá (část křivky LM)

-  při hodnotě intenzity magnetického pole Hk (koercitivní intenzita magnetického pole), klesne velikost magnetické indukce v látce na  nulovou hodnotu (bod M)

-   při dalším zvětšováním intenzity magnetického pole se vzorek magnetuje opačně až do nasycení (bod N)

-  pak začneme intenzitu pole zmenšovat a po dosažení její nulové hodnoty změníme opět směr proudu v cívce a dojdeme až do bodu K (část křivky NPQK), tím je jeden magnetizační cyklus uzavřen

-  jev, který byl popsán se nazývá magnetická hystereze

B

K

L

a

Br

- H           M     O        Q                H

Hk

P

N

# - Hysterezní křivka

# -  křivka KLMNPQK se nazývá hysterezní smyčka (křivka)

-  důležitá charakteristika feromagnetické látky

- můžeme lze soudit i velikost hysterezních ztrát, které jsou příčinnou nežádoucího zahřívání feromagnetických materiálů při jejich střídavém magnetování

- např. přispívají k zahřívání ocelových jader transformátorů

- jsou přímo úměrné obsahu plochy ohraničené hysterezní smyčkou

-  materiály se širokou hysterezní smyčkou nazýváme magneticky tvrdé

-  materiály s úzkou hysterezní smyčkou a strmou křivkou prvotní magnetizace pak magneticky měkké

# Magnetické pole Země

- naše planeta má také vlastnost magnetu

- její severní magnetický pól je v blízkosti jižního pólu a jižní magnetický pól je v blízkosti severního pólu

- toho se užívá k orientaci a k určování polohy na Zemi a jejím blízkém okolí