15. ELEKTRICKÝ  PROUD  V POLOVODIČÍCH

- pojem polovodiče

- vlastní a příměsové polovodiče

- diodový jev

- tranzistorový jev

- praktické využití polovodičů

# Pojem polovodiče

- polovodiče jsou látky, jejichž měrný elektrický odpor je při obvyklých teplotách v intervalu 10-4 . m až 108 . m, je tedy mnohem větší než u kovů, u kterých dosahuje 10-8 . m až 10-6 . m a mnohem menší než u dobrých izolantů, u kterých je větší než  1010 . m

- polovodiče jsou látky, jejichž měrný elektrický odpor se může v širokých mezích měnit

- z chemických prvků jsou to např. Si, Ge, Te, Se, z chemických sloučenin např. PbS, CdS, GaAs

ρ

polovodič

kov

0                                             t

- závislost měrného elektrického odporu kovu a polovodiče na teplotě

Vlastní a příměsové polovodiče

- Vlastní polovodiče

-  vodivost polovodiče, kterou způsobuje generace elektronů a děr, nazýváme vlastní vodivost, látky s touto vodivostí jsou vlastní polovodiče

-  valenční elektrony atomů křemíku vytvářejí elektronové páry se čtyřmi sousedními atomy v krystalické mřížce

-  elektrony se z vazby mohou uvolňovat, získají-li dostatečnou energii (u křemíku asi 1,2 eV)

-  při nízkých teplotách (řádově 10 K) žádný elektron tuto energii nemá a látka je elektricky nevodivá

- při vyšších teplotách se některé elektrony z vazeb uvolní – volné místo po elektronu se chová jako kladně nabitá částice – díra

-  jev se nazývá generace párů elektron – díra

-   současně probíhá na jiném místě polovodiče rekombinace (zánik páru)

-   při stálé teplotě jsou generace a rekombinace v dynamické rovnováze

-  elektrony i díry konají neuspořádaný pohyb

-  vyvoláme-li v polovodiči elektrické pole, protéká el. proud tvořený uspořádaným     pohybem elektronů a děr:    I = Id + Ie; Id = Ie

- Příměsové polovodiče

- v čistém polovodiči jsou nahrazeny některé atomy cizími atomy s vyšším nebo nižším mocenstvím

-  vedle vlastní vodivosti vzniká vodivost příměsová

- elektronovou vodivost vytvářejí v křemíku atomy fosforu, který má ve valenční sféře pět elektronů

- atom fosforu  nahrazuje ve struktuře krystalu křemík a čtyři z jeho valenčních elektronů přispívají k nasycení vazeb se sousedními atomy Si, pátý elektron zůstává slabě vázaný na atom fosforu, takže již při poměrně nízké teplotě se stává v krystalu volným

- v křemíku s příměsí fosforu je nadbytek volných elektronů, proto tyto elektrony označujeme jako většinové (majoritní) nosiče náboje a díry jako nosiče menšinové (minoritní)

- z příměsového prvku se ve struktuře krystalu polovodiče stávají nepohyblivé ionty, které nazýváme donory (donor – dárce)

- polovodiče, jejichž příměsovou vodivost způsobují elektrony, jsou polovodiče typu N (polovodiče s elektronovou vodivostí)

- děrová vodivost vzniká v křemíku vlivem příměsi boru se třemi valenčními elektrony, tím chybí na plné obsazení vazeb se soudními atomy Si chybí jeden valenční elektron

-  vznikne díra bez vzniku volného elektronu, díry jsou většinovými nosiči náboje a příměsi se třemi valenčními elektrony tvoří ve struktuře krystalu nepohyblivé záporné ionty zvané akceptory (akceptor – příjemce)

- polovodiče, jejichž příměsovou vodivost způsobují díry, jsou polovodiče typu P (polovodiče s děrovou vodovostí)

Diodový jev

-  závislost vodivosti diody na polaritě připojeného napětí

-  v diodě se využívá přechod PN

- v místě styku obou přechodů dojde k difúzi děr z polovodiče typu P do N a elektronů z polovodiče typu N do P

- vytvoří se dynamická rovnováha, na rozhraní obou polovodičů vznikne elektrické pole o intenzitě E, v oblasti přechodu nejsou žádné volné elektrický nabité částice a přechod má velký elektrický odpor

- propustný směr

Ip

E

P                              N

+                                               -

- odpor přechodu se výrazně sníží – vnějším polem jsou díry z oblasti P a elektrony z oblasti N uvedeny do pohybu směrem k přechodu, přechod vede el. proud

- závěrný směr

E

P                                   N

Iz

- odpor přechodu je značně velký, závěrný proud je zanedbatelně malý

Tranzistorový jev

- malé napětí vzbuzuje v obvodu báze proud, který je příčinnou vzniku mnohem většího proudu v obvodu kolektorovém

Ic

C

Ib

 A                                                   mA                                              B

R                                      Ie

E

- proud báze Ib je tvořen elektrony, které z emitoru pronikají do oblasti báze, v jejím malém objemu je nedostatek volných děr, s nimiž by se elektrony mohly rekombinovat, současně jsou elektrony silně přitahovány ke kolektoru, který má kladný potenciál

- elektrony jsou v oblasti báze menšinovými nosiči náboje, proto mohou volně procházet kolektorovým přechodem, který je pro většinové nosiče – díry uzavřen

- z elektronů, které přicházejí do báze se jenom malá část rekombinuje (tomu odpovídá proud Ib), většina přechází do kolektoru a vytváří značně větší proud Ic

Praktické využití polovodičů

- Termistor

- teplotně závislý rezistor, využívá se k měření teploty, k regulaci teploty, k teplotní stabilizaci el. obvodů apod.

- Fotorezistor

- polovodičový prvek, jehož odpor se mění osvětlením, používá se k regulaci a k měření osvětlení

- Polovodičová dioda

- používá se k usměrňování střídavého proudu

- rekombinace na přechodu PN může být doprovázena uvolněním energie ve formě viditelného světla (luminiscenční - LED – dioda)

- dalším využitím je varikap (přechod PN má určitou kapacitu, která se mění s přivedeným napětím

- jedné vlastnosti PN v závěrném směru je využito ve stabilizační (Zenerově) diodě

- Tranzistor

- prvek se dvěma PN přechody, může být NPN nebo PNP

- zesilovač, spínač

- Tyristor, triak

- prvky s více PN přechody, používají se ke spínání a regulaci velkých proudů

- Integrovaný obvod

- celý funkční elektronický celek obsahující velký počet aktivních prvků (tranzistorů) i pasivních prvků (diod, rezistorů, kondenzátorů) v jediném pouzdře

- mikroprocesor – složitý integrovaný obvod, který lze naprogramovat