20. Obvody R,L,C

Obvod střídavého proudu s odporem:

Nejjednodušší obvod je tvořen rezistorem, který má jen odpor. Jestliže obvod připojíme ke střídavému napětí, prochází obvodem střídavý proud. Jeho okamžitá hodnota i je určena vztahem:

i = u/R = Um/R sinωt = Imsinωt          veličina Im= Um/R je amplituda střídavého proudu

i

Pro střídavý proud s odporem platí Ohmův zákon stejně jako pro obvod se stejnosměrným proudem. Amplituda střídavého proudu nezávisí na jeho frekvenci.

~                      R         u     V

A

Odpor R rezistoru v obvodu střídavého proudu je stejný jako v obvodu stejnosměrného proudu. Nazývá se také rezistance. Pro posouzení vlastností střídavého obvodu je důležitý fázový rozdíl φ mezi napětím a proudem.

u,i

Rezistance střídavého obvodu nemá vliv na fázový rozdíl střídavého napětí a proudu. V jednoduchém obvodu s odporem mají obě veličiny stejnou fázi a jejich fázový rozdíl je nulový.

u

Um

i		          T

0                              Im            t

Časové diagramy střídavého napětí a proudu v obvodu s rezistancí

Obvod střídavého proudu s indukčností (obvod s L):

Dalším jednoduchým střídavým obvodem je obvod s cívkou, která má jen indukčnost. Střídavý proud procházející vinutím cívky vytváří měnící se magnetické pole. To způsobuje, že se v cívce indukuje napětí, které podle Lenzova zákona má opačnou polaritu než zdroj napětí. Následkem toho proud v obvodu nabývá největší hodnoty později než napětí. Proud se za napětím zpožďuje a vzniká záporný fázový rozdíl.

i

Indukčnost L cívky v obvodu střídavého proudu způsobuje fázový posun proudu za napětím o úhel φ = -½πrad a ovlivňuje proud v obvodu svou induktancí. Induktance je přímo úměrná indukčnosti cívky a frekvenci střídavého proudu.

~

L         u       V

A

Z časového diagramu vyplývá, že křivka proudu je posunuta vzhledem ke křivce napětí na časové ose o ¼T, což odpovídá fázovému rozdílu φ = -½πrad. Pro okamžitou hodnotu proudu tedy platí vztah:

i = Imsin(ωt -½π) = -Im cosωt

Obvod charakterizuje veličina XL = Um/Im, kterou nazýváme induktance.obvod s indukčností L, kterým prochází střídavý proud o úhlové frekvenci ω, má induktanci XL = ωL

Jednotkou induktance je ohm.

Obvod střídavého proudu s kapacitou (obvod s C):

Kondenzátor o kapacitě C se v obvodu střídavého proudu periodicky nabíjí a opět vybíjí. V obvodu vzniká proud, který je největší v okamžiku, když kondenzátor není nabitý a jeho napětí je nulové. Proud tedy předbíhá napětí a jejich fázový rozdíl je φ = ½πrad. Pro okamžitou hodnotu střídavého proudu v obvodu s kondenzátorem platí vztah:              i = Imsin(ωt +½π) = Im cosωt

Čím větší je frekvence střídavého proudu a čím větší je kapacita kondenzátoru, tím větší je amplituda nabíjecího a vybíjecího proudu. Vlastnosti střídavého obvodu s kondenzátorem jsou vyjádřeny veličinou kapacitance XC definovanou vztahem:                   XC = Um/Im

Obvod , kterým prochází střídavý proud o úhlové frekvenci ω, má kapacitanci XC = 1/ωC

Jednotkou kapacitance je ohm.

i

Kapacita kondenzátoru v obvodu střídavého proudu způsobuje fázový posun proudu před napětím o úhel φ = ½πrad a ovlivňuje proud v obvodu svou kapacitancí. Velikost kapacitance je nepřímo úměrná kapacitě kondenzátoru a frekvenci střídavého proudu.

~                      C                V

u

A

Složený obvod střídavého proudu (obvod RLC):

Prvky obvodu prochází stejný proud, avšak napětí na jednotlivých prvcích se liší velikostí i vzájemnou fází. Zatímco napětí uR má stejnou fázi jako proud, napětí uL proud předbíhá a napětí uC se za proudem zpožďuje. Vzhledem k fázovým rozdílům nemůžeme získat hodnotu výsledného napětí u na celém obvodu jako aritmetický součet všech napětí. Pro amplitudu Um platí vztah: U2m = U2R + (UL-UC)2, v němž UR, UL, UC jsou amplitudy napětí na prvcích obvodu. Poněvadž UR=ImR, UL=ImωL a UC=Im/ωC, je   Um = Im √R2+(ωL - 1/ωC)2.  Obvod jako celek charakterizuje jediný parametr, který se nazývá impedance (Z). Z Ohmova zákona pro impedanci plyne vztah: Z = Um/Im = +(ωL - 1/ωC)2

i

L        uL

~                          C        uC        u

R         uR

Kromě pojmu impedance se zavádí také pojem reaktance X = XL – XC. tato veličina charakterizuje vlastnost té části obvodu střídavého proudu, v níž se elektromagnetická energie nemění v teplo, ale jen v energii elektrického a magnetického pole. Zavedením reaktance se zjednoduší odvozené vztahy na tvar: Z=√R2-X2 a tgφ=X/R

Rezonance – zvláštní případ obvodu RLC, nastává je-li při dané frekvenci stejně veliká induktance obvodu jako kapacitance.pak XL=XC a ze vztahu pro impedanci vyplývá, že Z=R. fázový rozdíl napětí a proudu je v tomto případě nulový a obvod má vlastnosti rezistance. Proud v obvodu dosahuje největší hodnoty.