15. polovodiče

Polovodiče mají měrný elektrický odpor ς, řádově v intervalu 10-4Ωm až 108Ωm. Elektrické vlastnosti polovodičů závisí na teplotě, dopadajícím záření, popř. na obsahu různých příměsí. S rostoucí teplotou se opor polovodičů rychle zmenšuje. Mezi polovodiče patří – křemík (Si), germanium (Ge), uhlík (C), selen (Se), telur (Te), sulfid olovnatý (PbS), sulfid kademnatý (CdS), arsenid galia (GaSa).

ς

polovodič																							kov

Závislost měrného elektrického odporu kovu a polovodiče na teplotě

0                                            t

Kovalentní vazba – atom křemíku má v elektronovém obalu 14 elektronů, z nichž 10 je pevně vázáno k jádru atomu a čtyři zbývající vytvářejí elektronové vazebné dvojice se čtyřmi sousedními atomy v krystalové mřížce.

Vodivost polovodiče, kterou způsobuje generace elektronů a děr, nazýváme vlastní vodivost polovodiče. Látky s touto vodivostí jsou vlastní polovodiče.

Termistor – teplotně závislý rezistor; změna odporu termistoru v důsledku jeho zahřívání procházejícím proudem se využívá pro stabilizaci elektrických obvodů.

Příměsové (nevlastní) polovodiče:

Příměsová vodivost – jako příměs se volí atomy s oxidačním číslem pět (P, As, B) nebo s oxidačním číslem tři (B, In, Ga); podle druhu příměsu rozlišujeme polovodiče s vodivostí elektronovou a s vodivostí děrovou.

Elektronová vodivost – vytvářejí v křemíku atomy fosforu (pět elektronů); atom fosforu nahrazuje ve struktuře krystalu křemík a čtyři z jeho valenčních elektronů přispívají k nasycení vazeb se sousedními atomy Si, pátý elektron zůstává slabě vázaný na atom fosforu, takže již při poměrně nízké teplotě se stává v krystalu volným

Z příměsového prvku se stávají kladné nepohyblivé ionty, které nazýváme donory.

Polovodiče, jejichž příměsovou vodivost způsobují elektrony, jsou polovodiče typu N (polovodiče s elektronovou vodivostí)

Děrová vodivost – vzniká v křemíku vlivem příměsu boru se třemi valenčními elektrony, tím na plné obsazení vazeb se sousedními atomy Si chybí jeden valenční elektron. Vznikne díra bez vzniku volného elektronu

Příměsi se třemi valenčními elektrony tvoří ve struktuře krystalu nepohyblivé záporné ionty zvané akceptory.

Polovodiče, jejichž příměsovou vodivost způsobují díry, jsou polovodiče typu P (polovodiče s děrovou vodivostí)

Diodový jev:

- závislost elektrického odporu polovodiče s přechodem PN na polaritě vnějšího zdroje napětí přípojného k polovodiči.

Mezi nejdůležitější jevy v polovodičích patří jevy probíhající na rozhraní dvou polovodičů s různým typem vodivosti. V místě rozhraní, kde se mění vodivost typu P na vodivost typu N, vzniká přechod PN.

Nastává difuze volných elektronů z části N do části P a naopak difuze děr z části P do části N. vlivem nepohyblivých záporných iontů získává část P záporný náboj a část N se naopak nabíjí kladně. Rozložení nábojů je příčinou vzniku hradlové vrstvy s elektrickým polem, jehož intenzita směřuje z oblasti N do oblasti P. toto elektrické pole zabraňuje další difuzi elektronů a děr. Přechod PN má tedy značný odpor.

Přechod PN zapojen v propustném směru – připojíme-li k části P kladný pól zdroje napětí, elektrické napětí na přechodu se sníží a většinové nosiče náboje mohou znovu pronikat do oblasti přechodu PN. To se projeví zmenšením odporu přechodu přechodu PN a obvodem prochází elektrický proud.

Přechod PN zapojen v závěrném směru - při záměně polarity zdroje jsou volné elektrony a díry přechodu PN odpuzovány. Elektrický odpor přechodu PN se podstatně zvětší a přechodem PN prochází velmi malý proud.

Jestliže však vnější napětí překročí určitou kritickou hodnotu danou kvalitou přechodu PN, nastává lavinovité tvoření volných částic s nábojem. To má za následek značné zvětšení elektrického proudu v závěrném směru, které může vést k poškození přechodu PN.

Polovodičová dioda:

- polovodičová součástka s jedním přechodem PN, propustný směr je vyznačen hrotem trojúhelníku

vlastnosti polovodičové diody jsou dobře patrné z průběhu její voltampérové charakteristiky

Polovodičová dioda

IF

Veličiny v propustném směru označujeme s indexem F, v závěrném směru s indexem R. Proud v propustném směru (I. Kvadrant) je zpočátku velmi malý a teprve po dosažení určitého prahového napětí UFO se začíná prudce zvětšovat. Proud v závěrném směru (III. Kvadrant) je zanedbatelně malý a napětí na diodě nesmí překročit průrazné napětí UBR, jeho překročení má za následek zničení diody.

UR      UBR

0       UFO                  UF

IR