Elektrický proud v kovech

a) odpor vodiče

b) Ohmův zákon pro část el. obvodu, Ohmův zákon pro celý obvod

c) Kirchhoffovy zákony

d) principy měření proudu a napětí

e) práce a výkon el.proudu

Elektrický proud

Elektrický proud je uspořádaný pohyb částic s el. nábojem (= nosičů náboje) – elektronů, iontů atd.).

Dohodnutý směr proudu (jinak také technický směr proudu) je směr pohybu proudu od kladného pólu (+) k zápornému pólu (–). Byl stanoven v době, kdy nebyla známa podstata vedení el. proudu ve vodičích. Dnes víme, že směr proudu záleží na tom, které náboje, zda kladné nebo záporné, zprostředkovávají vedení el. proudu. V kovových vodičích obstarávají transport el. proudu elektrony, které mají záporný náboj (–), a proto je skutečný směr proudu od záporného pólu (–) ke kladnému pólu (+), tedy opačný na rozdíl od dohodnutého směru proudu. Dohodnutý směr proudu je skutečným směrem pohybu pro kladné náboje.

Elektrický proud I je základní fyzikální veličina – udává množství náboje, které projde průřezem vodiče za jednotku času.

Prochází-li náboj vodičem rovnoměrně, je elektrický proud určen jako podíl celkového náboje Q, který projde průřezem vodiče, a doby t, za který projde.

[I] = A (ampér) = C × s–1.

Definice ampéru: Vodičem prochází proud 1A, jestliže projde průřezem vodiče náboj 1C za 1s.

Stejně se určí průměrný proud odvodu.

Ampér je základní jednotka SI, proto se tímto vztahem určuje el. náboj.

Prochází-li náboj vodičem nerovnoměrně, určuje se hodnota okamžitého proudu.

Podmínky pro vznik stejnosměrného konstantního proudu jsou:

– uzavřený el. obvod

– el. zdroj  v obvodu – zajišťuje časově neproměnné el. pole ve vodiči, tzn. na jeho svorkách je neměnné napětí U

Elektrický proud měříme ampérmetrem, napětí voltmetrem. Ampérmetr připojujeme ke spotřebiči sériově, voltmetr paralelně.

Elektrický zdroj (zdroj napětí)

V elektrickém zdroji se přeměňuje určitý druh energie na energii elektrickou:

- –        galvanický článek (tvořený dvěma elektrodami z různých kovů, mezi kterými je umístěna vodivá kapalina – elektrolyt) využívá chemickou energii uvolněnou při reakci kovových elektrod s elektrolytem

- –      Voltův článek – elektrody – Zn, Cu; elektrolyt – zředěná H2SO4

- –      suchý článek (monočlánek) – elektrody – Zn, C + směs grafitu a burelu; elektrolyt – roztok salmiaku zahuštěný na gel (např přídavkem škrobu); baterie = spojení více monočlánků

- –      akumulátor – můžeme ho nabíjet; př. olověný: elektrody – Pb, PbO2, elektrolyt – zředěná H2SO4 → v autech, dále např. NiCd, NiMH, Li-ion (pro elektronické účely – články do walkmanů, přenosných CD, MD přehrávačů, mobilních telefonů)

- –        fotočlánek využívá energii světla dopadajícího na vhodně upravenou destičku polovodiče (probíhá fotoelektrický jev)

- –        elektromagnetické zdroje (dynamo, alternátor) přeměňují mechanickou práci na el. energii, ty jsou ale zdroje proměnlivého proudu

- –        termočlánky využívají termoelektrický jev. Když spojíme dva vodiče z různých kovů, a jeden konec budeme zahřívat, vznikne napětí

Každý zdroj stejnosměrného napětí charakterizuje elektromotorické napětí Ue. Popisuje napětí zdroje, který není zapojen v obvodu – nezatíženého zdroje. Když zdroj zapojíme do obvodu, změříme svorkové napětí U. Svorkové napětí je menší než elektromotorické napětí zdroje (U < Ue), protože část elektrické energie se spotřebuje už ve zdroji. Dokazuje to zahřátí baterií při odběru vysokého proudu.

Elektrický proud v pevných látkách

To, jestli pevná látka po připojení na el. zdroj povede el. proud (vodič) nebo ne (izolant), závisí na její struktuře.

Vodiče (kovy) mají krystalickou mřížku, která je složena z kladných iontů kovů. Valenční elektrony jsou ke kationtům vázány kovovou vazbou, která je ale velmi slabá. Valenční elektrony lze proto velmi snadno odtrhnout.

Izolanty kovovou vazbu nemají a valenční elektrony jsou v obalu vázány silným silovým působením (př. iontová vazba)

Elektrický proud ve vodičích

Důvod velké vodivosti el. proudu kovy popisuje elektronová teorie (Drude, Lorentz). Elektrony vnější slupky elektronového obalu – valenční elektrony, lze velmi snadno odtrhnout. Vznikne volný elektron a kladný iont. Krystalová mřížka vodiče (kovu) je tedy tvořena kladnými ionty a mezi nimi se volně pohybují odtržené valenční elektrony – elektronový plyn. Připojením vodiče ke zdroji napětí se pohyb elektronů usměrní a budou se pohybovat od záporného ke kladnému pólu zdroje.

Ohmův zákon

Pokud se teplota vodiče nemění, je proud jím procházející přímo úměrný napětí mezi konci vodiče.

I ~ U

Konstantou úměrnosti je el. odpor R (rezistance).

[R] = W (ohm) = V × A–1

Elektrický odpor můžeme popsat na základě elektronové teorie. Kladné ionty, které tvoří krystalovou mřížku vodiče, nejsou v klidu, ale vykonávají kolem uzlových (rovnovážných) bodů mřížky tepelné kmity. Při průchodu elektronového plynu objemem vodiče dochází ke srážkám jednotlivých elektronů s kmitajícími ionty mřížky – důsledkem je el. odpor. S rostoucí teplotou se amplituda kmitů zvětšuje a srážky jsou častější – odpor vodiče roste. Při srážkách ztrácí elektronový plyn kinetickou energii potřebnou k pohybu.

Elektrická vodivost (konduktivita) G je převrácený poměr el. odporu.

[G] = S (siemens) = W–1

Závislost na tvaru a materiálu vodiče

Velikost odporu vodiče závisí na kovu, ze kterého je vyroben, na jeho délce a na průřezu.

S – průřez vodiče, l – délka vodiče,

r je měrný el. odpor (rezistivita). Je to vlastnost kovu, její hodnoty jsou v tab. str. 162.

[r] = W × m

Čím delší je vodič, tím větší je jeho odpor; čím je jeho průřez větší, tím menší je odpor.

Závislost na teplotě

Závislost el. odporu vodičů na teplotě je ve velkém teplotním intervalu prakticky lineární a můžeme ji vyjádřit vztahem

R = R0 × (1 + a × Dt)

a – teplotní součinitel odporu (udává, kolikrát se zvětší odpor při zahřátí vodiče o 1°C)

Dt = t1 – t2 (teplotní rozdíl)

R0 – odpor vodiče na začátku ohřívání

S rostoucí teplotou roste odpor.

Také měrný el odpor závisí na teplotě lineárně podle vztahu

r = r0 × (1 + a × Dt)

Při velmi nízkých teplotách klesá měrný odpor na neměřitelnou hodnotu. Tento jev se nazývá supravodivost.

Materiály s malým teplotním součinitelem el. odporu se využívají pro výrobu rezistorů – součástek s daným el. odporem.

Rezistory s proměnným odporem mají tři vývody – dva na každém konci, třetí připojený k jezdci. Podle zapojení se mohou využít různě.

REOSTAT slouží k regulaci el. proudu v obvodu; do obvodu je zapojen jedním koncem pevného vodiče a jezdcem – poloha jezdce určuje délku vodiče, kterým prochází proud, a tím i odpor reostatu

POTENCIOMETR (dělič napětí) slouží ke změně napětí; ke zdroji je zapojen oběma konci pevného vodiče. K jezdci je připojen další obvod, jehož druhý konec je spojen s jedním koncem rezistoru. Jezdcem se mění napětí v druhém obvodu.

Ohmův zákon platí pro jednoduchý obvod.

Když připojíme el. obvod ke zdroji, se zvětšujícím proudem se zmenšuje svorkové napětí zdroje – graf závislosti svorkového napětí na odebíraném proudu je zatěžovací charakteristika zdroje. Reálný zdroj se chová jako by byl sériově složen z ideálního zdroje s konstantním napětím Ue a z rezistoru Ri – vnitřní odpor zdroje.

Svorkové napětí bude:	U = Ue – Ri × I

Ohmův zákon pro uzavřený obvod bude:

Proud v uzavřeném obvodu je roven podílu elektromotorického napětí a celkového odporu R + Ri.

Každý el. obvod musí obsahovat zdroj el. energie, spotřebič el. energie a vodiče. Ve všech místech jednoduchého el. obvodu je stejný proud.

Spojování rezistorů

- –        do série (za sebou):

I = konst.

U = U1 + U2 (napětí se rozdělí v poměru jednotlivých odporů)

R × I = R1 × I + R2 × I = I × (R1 + R2)   Þ   R = R1 + R2

Þ výsledná hodnota odporu je rovna součtu hodnot jednotlivých odporů

- –        paralelně (vedle sebe):

U = konst.

I = I1 + I2 (proud se rozdělí v poměru jednotlivých odporů)

Þ převrácená hodnota odporu je rovna součtu převrácených hodnot jednotlivých odporů

V rozvětveném obvodu prochází každou větví menší proud než nerozvětvenou částí obvodu.

větev = část el. obvodu mezi dvěma uzly, uzel = místo v obvodu, kde se stýkají nejméně tři vodiče, síť = rozvětvený obvod s více zdroji napětí

Kirchhoffovy zákony

– platí pro rozvětvený obvod a stejnosměrný proud

- 1.      Algebraický součet proudů v uzlu je nulový.

Součet proudů do uzlu vstupujících je roven součtu proudů z obvodu vystupujících.

- 2.      Součet elektromotorických napětí jednotlivých zdrojů se rovná součtu úbytku napětí na jednotlivých odporech.

Práce a výkon stejnosměrného proudu

Při přenesení náboje Q mezi svorkami zdroje o napětí U se vykoná práce

Výkon el. proudu je

Při zapojení zdroje do uzavřeného obvodu se část energie spotřebovává v samotném zdroji. Účinnost obvodu je

Nejvyšší možný výkon el. obvodu je, když R je rovno Ri. Tento obvod má účinnost h = 50 %. Obvody s menším R mají nižší účinnost, v obvodech s větším R je sice větší účinnost, ale menší výkon kvůli menšímu proudu.