Magnetické pole

a) stacionární a nestacionární mg.pole, magnetická indukce

b) mg.pole vodiče s proudem, vzájemné silové působení dvou vodičů s proudem

c) elmg. indukce, magnetický indukční tok

d) Faradayův zákon elmg.indukce

e) Lenzův zákon

f) vlastní indukce, indukčnost

- Magnetické pole

Pole je prostor, kde působí určité síly.

Magnetické pole je tedy prostor, ve kterém působí magnetické síly. Magnetické pole je neoddělitelnou součástí elektromagnetického pole. Je-li elektrická část elektromagnetického pole potlačena, vzniká stacionární magnetické pole. Stacionární (časově neproměnné) magnetické pole vzniká  rovnoměrným pohybem elektrického náboje.

Rovnoměrný pohyb el. náboje může probíhat např. ve vodiči (nejčastější případ – stejnosměrný proud) nebo volně v prostoru (paprsek elektronů nebo iontů v urychlovači nebo v obrazové trubici).

Magnetické indukční čáry

Pro znázornění magnetického pole používáme obdobně jako pro elektrické pole siločáry.

V případě magnetického pole je nazýváme magnetické indukční čáry. Magnetické indukční čáry tvoří na rozdíl od elektrických siločar vždy uzavřené křivky. Rovina magnetických indukčních křivek je kolmá ke směru proudu (pohybujícího se náboje). Magnetické čáry vždy směřují od severu N k jihu S – odvozeno z kompasu, protože Země je magnet a pól magnetu, který ukazoval k zeměpisnému severu, byl označen jako severní. Poblíž severního zeměpisného pólu leží jižní magnetický pól Země.

Pole přímého vodiče

Orientaci mag. indukčních čar pole přímého vodiče lze určit Ampérovým pravidlem pravé ruky:

Ukazuje-li při uchopení vodiče pravou rukou palec dohodnutý směr proudu, pak prsty ukazují orientaci mag. indukčních čar.

Dohodnutý směr proudu (jinak také technický směr proudu) je směr pohybu proudu od kladného pólu (+) k zápornému pólu (–). Byl stanoven v době, kdy nebyla známa podstata vedení el. proudu ve vodičích. Dnes víme, že směr proudu záleží na tom, které náboje, zda kladné nebo záporné, zprostředkovávají vedení el. proudu. V kovových vodičích obstarávají transport el. proudu elektrony, které mají záporný náboj (–) a proto je skutečný směr proudu od záporného pólu (–) ke kladnému pólu (+), tedy opačný na rozdíl od dohodnutého směru proudu. Dohodnutý směr proudu je skutečným směrem pohybu pro kladné náboje.

Pro Ampérovo pravidlo pravé ruky si postačí pamatovat, že palec směřuje k tomu konci vodiče, kde je připojen záporný pól zdroje.

Pole proudového závitu a válcové cívky.

Mag. indukční čáry obklopují závit vodiče a jsou uzavřené. Válcovou cívku si můžeme představit poskládanou z jednotlivých proudových závitů. Mag.indukční čáry se protahují a uvnitř cívky jsou homogenní. V místě, kde siločáry vychází z cívky, je magnetický pól N (sever) a na druhém konci, kde siločáry do cívky vchází, je mag. pól S (jih). Pro určení orientace mag. indukčních čar závitu a cívky platí Ampérovo pravidlo pravé ruky.

Pravou ruku položíme na závit nebo cívku tak, aby pokrčené prsty ukazovaly dohodnutý směr proudu, palec pak ukazuje orientaci mag. indukčních čar. Obdobně to platí o jednotlivém závitu.

Podle typu (tvaru) siločar se fyzikální pole rozdělují na pole zřídlová a vírová.  Pole zřídlové je pole, jehož siločáry vystupují ze zdroje nebo vstupují do zdroje. Zřídlovým polem je pole elektrické. Pole vírová jsou pole s uzavřenými siločárami. Vírovým polem je pole magnetické. Charakteristickým znakem vírových polí je, že nemají klasický zdroj (jako je třeba náboj – neexistuje magnetický náboj), ale vystupují jako doprovodná pole polí zřídlových.

Magnetická indukce

V magnetickém poli působí magnetické síly. Magnetickými silami na sebe vzájemně působí jednotlivá magnetická pole vytvořená např. proudem ve vodiči a permanentním magnetem, nebo mezi cívkami, mezi permanentními magnety, mezi dvěma proudy ve vodičích.

Základní  situací, kterou použijeme k definování magnetické indukce, je stav, kdy vložíme vodič protékaný proudem do homogenního magnetického pole vytvořeného např. mezi póly permanentního magnetu. Na vodič protékaný proudem I působí v mag. poli síla Fm:

Fm =  B × I × l × sin a

l – aktivní délka vodiče (délka té části vodiče, která je v homogenním mag. poli), a – úhel sevřený vodičem a vektorem B →

Směr síly Fm určíme Flemingovým pravidlem levé ruky.

Položíme-li levou ruku k vodiči tak, aby prsty ukazovaly směr proudu a indukční čáry vstupovaly do dlaně, ukazuje odtažený palec směr síly Fm  působící na vodič.

Výše uvedený vztah pro magnetickou sílu platí jen pro přímý vodič s proudem. Můžeme jej však zobecnit pro tenký vodič libovolného tvaru, rozdělíme-li si tento vodič na velmi krátké přímé úseky Dl. Výsledná magnetická síla působící na celý vodič je dána vektorovým součtem sil působících na jednotlivé úseky.

Veličina B je magnetická indukce. Magnetická indukce je vektorová veličina, kterou charakterizujeme magnetické pole.

[B] = T (tesla) N × A–1 × m–1

Velikost magnetické indukce závisí jen na magnetickém poli. Směr je vždy tečna k mag. indukčním čarám, orientovaná je stejně jako indukční čáry, od N k S.

Velikost magnetické indukce přímého vodiče je

I je proud procházející vodičem, d je vzdálenost od vodiče.

Mag. indukce má v případě přímého vodiče směr tečny k mag. indukční čáře v rovině kolmé k vodiči.

Mag. indukce ve středu proudové smyčky (závitu) má velikost

I je proud procházejícím závitem, r je poloměr závitu. Uvnitř závitu je mag. pole homogenní.

Velikost mag. indukce cívky (solenoidu) je

N je počet závitů cívky, I je proud procházející cívkou a l délka cívky. Uvnitř cívky je homogenní mag. pole.

Konstanta m uvedená ve vzorcích se nazývá magnetická permeabilita prostředí a charakterizuje magnetické vlastnosti prostředí.

Základní permeabilita je permeabilita vakua m0 = 4p × 10–7 N × A–2. V porovnání permeability daného prostředí m s ní získáme relativní permeabilitu mr

m = m0 × mr

Ampérův zákon

Je obdobou Newtonova zákona pro gravitační pole (závisí na hmotnosti) a Coulombova zákona pro el. pole (závisí na náboji).

Vyjadřuje velikost síly mezi dvěma vodiči s proudem. Pro dva rovnoběžné vodiče s proudem ve vzdálenosti d a délce l odvodil Ampére pro magnetickou sílu tento vzorec.

Zdase budou oba proudy přitahovat nebo odpuzovat  závisí na směru obou proudů. Je-li směr souběžný, vodiče se přitahují. Je-li směr protiběžný (každý proud má jiný směr) vodiče se odpuzují.

Pomocí Ampérova zákona se také definuje 1 A:

Ampér je stálý proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči zanedbatelného průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 m od sebe vyvolá mezi vodiči sílu o velikosti 2 × 10–7 N na 1 m délky vodiče.

Protože víme, že magnetické pole a elektrické pole jsou vzájemně propojené součásti pole elektromagnetického, jsou vzájemně propojeny také jejich konstanty

c – je rychlost světla ve vakuu, jinak rychlost elektromagnetických vln ve vakuu, nebo rychlost šíření elektromagnetického pole ve vakuu. Rychlost elektromagnetických vln není konstantní, ale závisí na prostředí.

Vzájemné vztahy mezi elektrickými a magnetickými veličinami vysvětlují Maxwellovy rovnice elektromagnetického pole, které jsou nad rámec středoškolské fyziky.

Magnetické pole cívky

Cívka (jinak také solenoid) poskytuje ve svém vnitřku homogenní mag. pole. Toto pole se v technické praxi zesiluje vložením jádra o vysoké relativní permeabilitě do dutiny cívky.

Vznikne tak elektromagnet, což je elektrická obdoba permanentního magnetu, která má tu výhodu, že mag. pole působí jen po dobu průchodu el. proudu. Elektromagnet je jedním z nejvíce využívaných zařízení. Jeho využití je velmi široké, od domovních zvonků přes různé typy přerušovačů (ovládání blinkrů u automobilu) po relé, stykače, průmyslové elektromagnetické jeřáby na nakládání železného šrotu, separátory (oddělovače) železného odpadu a elektromagnetické ventily a uzávěry.

Princip relé – elektromagnet přitahuje kotvu z magnet. materiálu opatřenou kontaktem a protikontaktem, které se sepnou, je-li kotva přitažena elektromagnetem. Tak je možno malým proudem spínat proudy podstatně větší. Obdobný princip jako relé má i stykač, ale mívá více ovládaných kontaktů, a to jak spínacích, tak rozpínacích.

Částice s nábojem v magnet. poli

Proud ve vodiči je tvořen jednotlivými elektrony. Když vodičem délky l prochází proud, projde jím rychlostí v za čas t = l/v N elektronů o celkovém náboji Q = – e × N, bude hodnota proudu

Vložíme-li vodič do homogenního pole, magnetická síla bude mít velikost

Fm = B × I × l × sin a = B × N × e × v × sin a

Na jednu částici

Fm = B × e × v × sin a

a je úhel, který svírá trajektorie částice s vektorem mag. indukce při pohybu mag. polem.

Když se elektron pohybuje mag. polem po kružnici, je působí na elektron mag. síla a setrvačná odstředivá síla

Pohybuje-li se elektron současně v elektrickém i magnetickém poli, působí na ni výsledná Lorentzova síla FL = Fe + Fm

Magnetické vlastnosti látek

Podle chování látek v magnet. poli rozdělujeme látky do tří základních skupin:

1) látky diamagnetické  	– mr nepatrně menší než 1 (mírně zeslabují mag. pole)

patří sem  inertní plyny (vzácné plyny), Au, Cu, Hg

2) látky paramagnetické 	– mr nepatrně větší než 1 (mírně zesilují mag. pole)

patří sem např. Na, K, Al, …

Atomy paramagnetických látek mají vlastní mag. pole. Vnější mag. pole je však nemůže uspořádat a zesílit se kvůli tepelnému chaotickému pohybu.

3) látky feromagnetické 	– mr má velkou hodnotu (102 – 105) (značně zesilují mag. pole)

patří sem Fe, Ni, Co, dále ferimagnetické látky – ferity (sloučeniny oxidů železa s oxidy jiných prvků)

U feromagnetických látek se vytváří mag. domény. Jsou to shluky atomů, které mají stejnou orientaci mag. pole a chovají se jako mikromagnety o objemu 10–3 mm3. Tyto domény jsou v látce orientovány nahodile. Stačí však slabé vnější mag. pole, aby se domény uspořádaly souhlasně a látka získává vlastnosti permanentního (trvalého) magnetu.

Z toho plyne, že feromagnetismus se vyskytuje pouze u pevných látek. Feromagnetismus je silně závislý na teplotě. Pro každou feromagnetickou látku existuje teplota (Curieův bod), nad kterou je termická energie kmitů atomů v krystalové mřížce tak velká, že dochází ke zrušení uspořádání mag. polí a látka přestává být feromagnetikem a stává se paramagnetikem.

Užití magnetických materiálů

Magnetické materiály mají dnes široké praktické využití. Jednak se z oceli a speciálních mag. slitin nebo feritů vyrábí permanentní magnety pro praktické použití, dále ze speciálních typů feritů se vyrábí jádra pro cívky ve vysokofrekvenční elektrotechnice, feritové antény pro příjem dlouhých, středních a krátkých vln přenosnými radiopřijímači. Feritová anténa je cívka navinutá na feritovém jádře. Toto jádro má délku 10–18 cm. V objemu feritového jádra dochází vlivem vysoké permeability materiálu k zesílení magnetické složky elektromagnetického pole. Odezvou je pak poměrně silný signál na cívce antény.

Nejdůležitějším využitím magnetických materiálů je záznamová technika (záznam audio a video signálu, digitálních dat). Jsou vyvinuty speciální materiály na bázi feritů pro magnetofonové pásky, videokazety a pro výrobu disket a pevných disků pro počítače. Současné pevné disky s mag. záznamem dosahují kapacit až 20 GB (gigabyte – 1 byte je tvořen osmi jedničkami nebo nulami → 20 GB může být řetězec 160 × 109 hodnot – 1 nebo 0) a vývoj v této oblasti neustále pokračuje. Záznamové materiály jsou většinou ferity typu oxidu železitého s příměsí oxidů jiných prvků jako Ni, Cr, Mn. (Vývoj je zaměřen především na zmenšení rozměrů mikročástic feritové směsi v záznamové vrstvě. Zmenšením rozměrů mikročástic feritové směsi se zmenší domény, které mag. materiál obsahuje a je pak možné zmenšit záznamovou stopu a tím zvýšit kapacitu záznamu.)

Princip magnetického záznamu

Signál v proudové formě se přivádí do cívky s jádrem, kde se vytváří mag. pole s proměnnou intenzitou odpovídající tvaru signálu. Pod cívkou se pohybuje konstantní rychlostí pásek nebo disk s magnetickou vrstvou. Vrstva se průběžně zmagnetovává způsobem odpovídajícím signálu.

Při reprodukci (přehrávání) záznamu probíhá obrácený proces. Pohybující se magnetická vrstva pásku vytváří v cívce proudový signál odpovídající záznamu. Signál se zesílí zesilovačem  a dále se zpracuje do podoby audio nebo video podle typu záznamu. Audio a video záznam na kazety je analogovým záznamem (nízkofrekvenční – při přečtení se vytvoří el. kmity podle způsobu zmagnetování na rozdíl od digitálního záznamu, kde pouze se zjišťuje, jestli daný bod je zmagnetizovaný nebo ne (1 nebo 0).

Analogový záznam klade značné nároky na kvalitu záznamových materiálů, šířku magnetické stopy a provedení záznamové a snímací hlavy (cívky), protože musí přenést a zaznamenat celé frekvenční pásmo signálu. Výhodnější je principiálně stejný digitální záznam, pouze s tím rozdílem, že zaznamenáváme pouze dvě hodnoty signálu odpovídající digitální jedničce a nule. To umožňuje zúžit stopu, zvýšit rychlost záznamu a kapacitu.

Elektromagnetická indukce je jev, ke kterému dochází v nestacionárním (nestálém, měnícím se) magnetickém poli. Toto magnetické pole v cívce vytváří indukované elektrické pole, které charakterizuje indukované elektromotorické napětí. Když je k cívce připojen el. obvod, prochází jím indukovaný el. proud.

Nestacionární magnetické pole může způsobit:

a) vodič, který se nepohybuje, ale mění se proud, který jím prochází

b) pohybující se vodič se proudem (konstantním nebo proměnným)

c) pohybující se permanentní magnet nebo elektromagnet

Připojíme-li k cívce voltmetr a budeme-li pohybovat magnetem v blízkosti cívky, Změříme na voltmetru indukované napětí. Napětí bude kladné nebo záporné podle směru, kterým pohybujeme magnetem.

Pro kvantitativní popis elektromagnetické indukce je nutná fyzikální veličina magnetický indukční tok F. Tato veličina vychází z indukčních čar. Když rovinnou plochou o obsahu S umístíme do homogenního magnetického pole s mag. indukcí B, pak magnetický indukční tok je určen vztahem

F = B × S × cos a

Úhel a svírá vektor mag. indukce s normálovým vektorem plochy S. V případě, že indukční čáry jsou s plochou rovnoběžné, pak je indukční tok nulový, protože a = p/2 rad Þ cos a = 0

Magnetický indukční tok je skalární veličina. [F] = Wb (weber) = T × m2 = m2 × kg × s–2 × A–1

Pro děje v nestacionárním mag. poli jsou charakteristické změny indukčního toku. Ty mohou být způsobeny změnou B (změna velikosti proudu vodiče nebo změnou polohy vodiče či magnetu), S nebo a (rotace cívky nebo magnetu). Kvantitativně se uvažuje se změnou indukčního toku DF za čas Dt

V praxi se lze setkat s tím, že se v homogenním magnetickém poli otáčí kolem své osy rovinný závit. Když se otáčí s úhlovou rychlostí w, pak pro úhel platí a = wt a pro indukční tok

F = B × S × cos wt

Þ indukční tok se mění harmonicky.

V závislosti na změnách indukčního toku se na závitu indukuje napětí, které je také harmonické. Je však velmi malé, proto zvyšujeme indukované napětí tím, že používáme rovinnou cívku s N závity. Pak bude platit

F = N × B × S × cos wt.

Velikost indukovaného napětí určuje Faradayův zákon elektromagnetické indukce:

Změní-li se magnetický indukční tok uzavřeným vodičem za dobu Dt o DF, indukuje se ve vodiči elektromotorické napětí, jehož střední hodnota je

Pro naši cívku pak bude platit, že mag. indukční tok se mění nejrychleji, když je nulový (pro a = p/2 rad nebo 3p/2 rad) a nejpomaleji, když je největší (a = 0 rad nebo p rad). {je možné použít pro míru změny derivace funkce, kdy lze postupovat stejně jako u výpočtu tečny ke grafu funkce → k je míra změny v daném bodě} Indukované napětí se mění harmonicky, a to podle funkce sinus – má maximum pro a = p/2 rad, minimum (záporné maximum) pro a = 3p/2 rad, nulovou hodnotu pro

a = 0 rad nebo p rad. Proto bude platit:

ui je okamžitá hodnota indukovaného napětí a Um je největší hodnota indukovaného napětí (amplituda). Je to střídavé harmonické napětí.

Lenzův zákon:

Indukovaný elektrický proud v uzavřeném obvodu má takový směr, že svým magnetickým polem působí proti změně magnetického indukčního toku, která je jeho příčinou.

Ve formulaci Faradayova zákona je Lenzův zákon zahrnut ve znaménku –.

Pro indukovaný proud Ii platí

Indukované proudy vznikají v cívkách, ale i v masivních vodičích (plechy, desky, hranoly), které jsou v nestacionárním mag. poli, nebo se pohybují ve stacionárním mag. poli.

Vlastní indukce

Připojíme-li cívku do el. obvodu, začne proud, který jí prochází, vytvářet mag. pole. Proud při zapojení nemá hodnotu, kterou udává odpor cívky, okamžitě, ale roste až na ni. Když cívku zapojíme, mění se proud (roste), tím se mění mag. indukce cívky a mění se i mag. indukční tok. Podle Lenzova zákona se začne indukovat napětí, které působí proti změně, která ho vyvolala, tzn. působí proti připojenému zdroji. Když dosáhne proud hodnoty, kterou udává odpor, přestane se měnit. Tím se už nemění ani mag. indukční tok, takže indukované el. pole zaniká.

Indukované elektrické pole vzniká ve vodiči i při změnách magnetického pole, které vytváří proud procházející vlastním vodičem. Tento jev se nazývá vlastní indukce.

Vlastní mag. pole vytváří v cívce mag. indukční tok F, který prochází závity cívky. Jestliže cívka je v prostředí s konstantní permeabilitou, je tento indukční tok přímo úměrný proudu v cívce.

F = L × I

Indukčnost cívky L je veličina, která charakterizuje magnetické vlastnosti cívky. Její velikost závisí na vlastnostech cívky – na délce cívky, obsahu plochy každého závitu, na počtu závitů a na permeabilitě jádra. Indukčnost je důležitý parametr el. obvodu (spolu s odporem R a kapacitou C). [L] = H (henry) = V × s × A–1 = Wb × A–1 = m2 × kg × s–2 × A–2

Pro cívku platí:

Vodič má indukčnost 1 H, jestliže se v něm při změně proudu o 1 A za 1 s indukuje napětí              1 V.

Indukčnost dlouhé válcové cívky s délkou l, N závity, obsahem plochy závitu S a jádrem s relativní permeabilitou mr je:

Indukčnost je vlastnost každého obvodu. U většiny prvků je však zanedbatelná. Projevuje se především u cívek. Cívky bez jádra mají indukčnost 10–6 až 10–2 H, cívky s feromagnetickým jádrem 10–1  102 H. Cívky s jádrem se nazývají tlumivky – jsou např. součástí obvodu zářivky (tlumivka o L = 1 H)

Přechodný děj

Zejména při něm se projevuje indukčnost cívek. Při přechodném ději se skokem mění napětí z hodnoty U1 na hodnotu U2. Tato změna je znázorněna na obrázku čárkovaně. V obvodu s rezistorem R vzrostlo napětí z U1 na U2 prakticky okamžitě. Ale když zapojíme do obvodu cívku, vznikne na ní indukované napětí Ui a proud je určen:

V okamžiku zapojení zdroje napětí je I = 0 a Ui má stejnou hodnotu, ale opačnou polaritu než zdroj (Ui = – Ue). Indukované napětí existuje jen při změnách proudu a je na nich závislé. Jak se proud zvětšuje, zmenšují se jeho změny a zmenšuje se i Ui. Nakonec nastane ustálený stav, kdy proud má neměnnou hodnotu I0 a Ui je nulové. Na obrázku je tento děj znázorněn plnou čarou pro průběh proudu I, čárkovanou čarou v kladné části grafu pro Ue a další čárkovanou, ale v záporné části grafu pro Ui.

Přechodný děj nastane i při přerušení obvodu. Kdyby v obvodu nebyla cívka, klesl by proud okamžitě na nulu jako elektromotorické napětí Ue (svislá čárkovaná čára vlevo od plné čáry klesajícího proudu). U obvodu s cívkou  vzniká indukované napětí stejné polarity, jakou má zdroj napětí (proud se zmenšuje, indukované napětí působí proti této změně, proto má kladné hodnoty). Důsledkem existence indukovaného napětí je, že proud nezaniká okamžitě, ale postupně. Když obvod rozpojíme, velmi rychle se zvětší odpor, čímž rychle klesne proud v obvodu. Kvůli tomu je i indukované napětí velmi velké, mnohokrát větší než Ue (Ui >> Ue).

Toto velké indukované napětí při přerušení obvodu je příčinou vzniku jiskrového výboje, který někdy nastane v místě přerušení. Někdy tento výboj může způsobit explozi, což bývá někdy v detektivkách.

Průběh přechodného děje vyplývá ze zákona zachování energie. Vznik a zánik mag. pole doprovázejí přeměny energie. Elektrická energie se v cívce mění na magnetickou.

Pro cívku, která nemá feromagnetické jádro platí:

Cívky s feromagnetické závislost F = L × I  lineární.